单选题

1、水准面有无穷多个，任意一个异于大地水准面的水准面与大地水准面（）。

A．重合      B.相等     C.平行      D.一定不平行

2、地面某点的经度为E82°45'，该点所处的位置应该在三度带的（）带。

A.26         B.27        C.28         D.29

3、中国沿海地区深度基准目前采用的是（）。

A.当地平均海面            B.海洋大地水准面

C.平均大地高潮面          D.理论最低潮面

4、在以（）Km 为半径的范围内，可以采用水平面代替水准面进行距离测量。

A.5          B.10         C.15       D.20

5、用测回法对某一角进行观测6测回，第4测回的水平度盘起始位置的预定值应为（）。

A.30°       B.60°      C.90°        D.120°

6、采用微倾式水准仪进行水准测量时，经过鉴定的仪器视准轴也会发生偏差，这是因为（）。

A.水准器气泡没有严格居中

B.测量时受周围环境影响，仪器下沉等

C.水准管轴和视准轴没有严格平行，存在i角

D.操作不熟练，读数等发生偏差

8、水准测量时，长水准管气泡居中说明（）。

A.视准轴水平，且与仪器竖轴垂直    B.视准轴与水准管轴平行

C.视准轴水平                     D.视准轴与圆水准器轴垂直

9、《工程测量规范》规定，四等水准测量中，视线离地面的最低高度应不小于（）。

A.0.5m       B.0.2m        C.0.3m       D.1m

10、在三、四等水准测量中，同一站黑红面高差之差的理论值为（）mm。

A.0         B.100        C.4687或4787       D.不确定

11、《工程测量规范》规定，用DS3水准仪进行三等水准测量中红黑面高差之差不得超过（）。

A.2mm          B.3mm          C.5mm           D.10mm

12、《工程测量规范》规定，三等水准测量中，视线离地面的最低高度应不小于（）。

A.0.1m B.0.2m C.0.3m D.0.5m

13、整理水准测量数据时，计算检核所依据的基本公式是（）。

A.Σa-Σb=Σh B.Σh=ΣH终-ΣH始

C.Σa-Σb=Σh，h=H终-H始D.fh≦Fh

14、如果水准仪的十字丝横丝和竖轴不垂直，观测时要注意的是（）。

A.始终用十字丝的中间部分瞄准尺子上的刻划

B.始终用十字丝的一端瞄准尺子上的刻划

C.利用脚螺旋将十字丝横丝调成水平后，再用横丝读数

D.利用目估横丝应在的水平位臵，然后读数

15、水准仪i角检测中，前后视距均为42m测得高差后，移仪器于一尺近旁测得远处尺上读数b′，其与应读前视b之差b′-b=-6mm，则此仪器的i角为（）。

A.-14.7′B.+14.7′ C.-29.5′ D.+29.5′

16、已知A点高程HA=72.445m，高差HBA=2.324m，则B点的高程HB为（）。

A.74.769m B.70.121m C.-74.769m D.-70.121m

17、在高斯平面直角坐标系中，中央子午线的投影为（）。

A.x 轴          B.y 轴         C.z 轴          D.中心轴

19、测量上所选用的平面直角坐标系，规定x轴正向指向（）。

A.东方向       B.南方向       C.西方向       D.北方向

20、测量使用的高斯平面直角坐标系与数学使用的笛卡尔坐标系的区别是（）。

A.x与y轴互换，第一象限相同，象限逆时针编号

B.x与y轴互换，第一象限相同，象限顺时针编号

C.x与y轴不变，第一象限相同，象限顺时针编号

D.x与y轴互换，第一象限不同，象限顺时针编号

21、组织测量工作应遵循的原则是：布局上从整体到局部，精度上由高级到低级，工作顺序上（）。

A.先规划后实施                B.先细部再展开

C.先碎部后控制                D.先控制后碎部

23、地面点的空间位置是用（）来表示。

A.地理坐标                    B.平面直角坐标

C.坐标和高程                 D.高斯平面直角坐标

24、关于中央子午线的说法正确的是（）。

A.中央子午线又叫起始子午线

B.中央子午线位于高斯投影带的最边缘

C.中央子午线通过英国格林尼治天文台

D.中央子午线经高斯投影无长度变形

25、两点绝对高程之差与该两点相对高程之差应为（）。

A.绝对值相等，符号相同        B.绝对值不等，符号相反

C.绝对值相等，符号相反       D.绝对值不等，符号相同

26、1985国家高程基准中我国的水准原点高程为（）。

A.72.260m      B.72.269m      C.72.280m       D.72.289m

27、我国目前使用的最新高程系的标准名称是（）。

A.1956黄海高程系              B.1956年黄海高程系

C.1985年国家高程基准          D.1985国家高程基准

28、已知A点在1956年黄海高程系中的高程为15.000m，则其在1985国家高程基准中的高程为（）m。

A.15.289m      B.15.389m       C.15.029m       D.14.971m

29、相对高程指的是地面点到（）的铅垂距离。

A.假定水准面     B.大地水准面     C.地球椭球面      D.平均海水面

31、下列关于角度单位，说法正确的是（）。

A.测量上一般不直接用弧度为角度单位

B.平面角的弧度的单位符号不可以省略

C.度是国际单位制单位

D.多数情况下角度的误差是以弧度为单位表示

32、表示土地面积一般不用（）表示。

A.公顷        B.平方公里       C.平方米      D.平方分米

33、所有报废的测绘资料需经有关（）同意才能销毁。

A.主管部门     B.部门领导       C.保管人员       D.保密机构

34、边界点是（）。

A.边界线上的任意点

B.边界线上的转折点，包括描述弧段边界线的特征点

C.相邻地块之间的界址点

D.边界线上的转折点，不包括描述弧段边界线的特征点

35、静止的海水面向陆地延伸，形成一个封闭的曲面，称为（）。

A.水准面        B.水平面       C.铅垂面      D.圆曲面

36、以下不属于测量工作的基本范畴是（）。

A.高差测量      B.距离测量     C.导线测量    D.角度测量

37、在高斯平面直角坐标系中，横轴为（）。

A.x轴，向东为正               B.y轴，向东为正

C.x轴，向北为正D.y轴，向北为正

38、地球的近似半径为（）千米。

A.6471        B.6371       C.6271       D.6171

41、测量工作的基本原则中“由高级到低级”，是对（）方面做出的要求。

A.测量布局    B.测量程序   C.测量精度   D.测量质量

42、在GPS测量中，观测值都是以接收机的（）位置为准的，所以天线的相位中心线该与其几何中心保持一致。

A.几何中心               B. 点位中心

C.相位中心               D.高斯投影平面中心

43、如图1 所示的单结点水准网测量中，从已知水准点经四条水准路线测至结点E，A、B、C、D 四个点的高程和各自所测至E点的高差如表1所示，在每测站的观测同精度情况下，则E点的高程为（）。

表一

| 点名 | 高程（m） | 测站数 | 观测高差 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 57.960 | 4 | -9.201 |
| B | 40.460 | 4 | +8.324 |
| C | 41.202 | 3 | +7.556 |
| D | 57.060 | 3 | -8.293 |

A.48.725     B.48.766     C.48.768     D.48.767

44、某市建成区面积500平方千米，建筑总面积20000万平方米，建筑占地总面积2500万平方米。该市土地利用强度的城镇建筑密度为( )。

A.8           B.0.4         C.0.125         D.0.05

45、下列关于对测绘资料的保存或处理，说法错误的是（）。

A.有报废的测绘资料需经有关保密机构同意才能销毁

B.数字化测绘资料比传统的纸介质数据资料更好保管和保密

C.测绘资料未经批准不得以任何形式向外扩散

D.任何单位和个人不得私自复制测绘资料

47、建筑方格网的最大优点是可以采用（）进行细部放样。

A.直角坐标法   B.极坐标法   C.后方交会法  D.前方交会法

极坐标法适用于测设点靠近控制点，便于量距的地方。

49、立交桥工程具有线形结构复杂，施工精度高的特点。为施工方便，一般选择独立坐标系统，并将原点选在（）上。

A.工地以外的西北角           B.工地以外的西南角

C.工地以外的东南角           D.工地以外的东北角

50、一钢尺名义长度为30米，与标准长度比较的实际长度为30.025 米，用其量得两点间的距离为54.231米，该距离的实际长度是（）。

A.54.267m B.54.276m C.54.186m D.54.168m

51、下列是AB直线用经纬仪定线的步骤，其操作顺序正确的是（）。（1）指挥乙手持的标志移动，使标志与十字丝竖丝重合（2）在A处安置经纬仪，对中、整平（3）用望远镜照准B点处竖立的标杆（4）水平制动螺旋拧紧，将望远镜俯向1点处（5）标志处即为定点1处，同理可定其他点

A.(1)(2)(3)(4)(5)B. (2)(3)(4)(1)(5)

C.(3)(2)(1)(4)(5)D. (3)(1)(2)(4)(5)

52、直线的坐标方位角是按（）方式量取的。

A.坐标纵轴北端逆时针B.坐标横轴东端逆时针

C.坐标纵轴北端顺时针D.坐标横轴东端顺时针

53、已知线段AB的水平距离为250米，线段AB的方位角为125°14′37〃，则线段AB的X轴方向的坐标增量为（）。

A.+144.263B.-144.263C.+204.176D.-204.176

54、坐标反算就是（）。

A.根据边长和方位角计算坐标增量，再根据已知点高程计算待定点高程

B.根据两点的坐标，计算边长和方位角

C.根据水平角计算方位角

D.以上都不对

55、坐标方位角为230°的直线，其象限角应为（）。

A.南西50°B.西南40° C.北东50° D.东北40°

56、在导线ABC中，BA、BC的坐标方位角分别为211°27′和126°27′，则左夹角∠ ABC为（）。

A.85°B.95° C.275°D.－265°

57、第Ⅱ象限, 象限角R与方位角α的关系为（）。

A.α =R B.α =180°-｜R｜

C.α =180°+ R D.α =360°-｜R｜

58、已知A点坐标为（335.7，437.8），B点坐标为（306.8， 466.7），则AB边的坐标方位角为（）度。

A.45 B.315 C.225 D.135

59、视距测量时用望远镜内视距丝装置，根据几何观测原理，同时测定两点间的（）的方法。

A.距离和高差B.水平距离和高差

C.距离和高程D.倾斜距离和高差

60、已知A、 B两点坐标为A （150.00， 150.00）， B （130.00，200.00），待测设点P的坐标为（180.00，190.00），则AP、AB边的夹角∠ PAB 为（）。

A.164°55′53〃B.58°40′43〃C.58°40′17〃D.164°56′03〃

61、地球上自由静止的水面，称为（）。

A.水平面       B.水准面      C.大地水准面       D.地球椭球面

62、大地水准面是通过（）的水准面。

A.赤道         B.地球椭球面     C.平均海水面   D.中央子午线

65、若A点的高程为75.76m，B点的高程为123.53m，设假定水准面高程为100m，并设为±0.00标高，则A、B点的标高为（）。

A. 75.76m，123.53m             B. 24.24m，－23.53m

C. －24.24m，23.53m            D. －75.76m，－123.53m

66、由测量平面直角坐标系的规定可知（）。

A.象限与数学平面直角坐标象限编号及顺序方向一致

B.东西方向为X轴，南北方向为Y轴

C.方位角由纵坐标轴逆时针量测0°~360°

D.X轴为纵坐标轴，Y轴为横坐标轴

67、测量平面直角坐标系与数学直角坐标系有3点不同：①测量坐标系以过原点的子午线为X轴，②测量坐标系以X轴正向为始边（），③测量坐标系原点坐标为两个大正整数。

A.逆时针定方位角与象限                B.逆时针定象限角与象限

C.顺时针定方位角与象限  D.顺时针定象限角与象限

68、坐标换算的基本公式为：（）。

A.建筑坐标系的坐标原点在测量坐标系中的坐标

B.建筑坐标系中坐标原点的坐标

C.测量坐标系中坐标原点的坐标

D.测量坐标系的坐标原点在建筑坐标系中的坐标

69、测量工作的基本原则是从整体到局部、（）、从高级到低级。

A.先控制后细部                      B.先细部后控制

C.控制与细部并行                    D.测图与放样并行

71、水准测量原理要求水准仪必须提供一条（）。

A.铅垂视线       B.水平视线       C.平行视线       D.切线

72、水准测量的目的是（）。

A.测定点的平面位置                 B.测定两点间的高差

C.读取水准尺读数                   D.测定点的高程位置

73、从水准测量的原理中可以看出，水准测量必需的仪器和工具是（）。

A. 水准仪、垂球                    B. 经纬仪、觇牌

C. 水准仪、水准尺                  D. 经纬仪、钢尺

74、DS1水准仪的观测精度要（）DS3水准仪。

A.高于           B.接近于 C.低于          D.等于

77、自动安平水准仪的特点是（）使视线水平。

A.用安平补偿器代替管水准器        B.用安平补偿器代替圆水准器

C.用安平补偿器和管水准器    D.用圆水准器和管水准器

79、水准测量中，调节微倾螺旋使水准管气泡居中的目的是使（）。

A.竖轴竖直                        B.视准轴水平

C.十字丝横丝水平                  D.十字丝竖丝竖直

80、微倾式水准仪观测操作步骤是（）。

A.仪器安置粗平调焦照准精平读数

B.仪器安置粗平调焦照准读数

C.仪器安置粗平精平调焦照准读数

D.仪器安置调焦照准粗平读数

82、普通水准测量时，在水准尺上读数通常应读至（）。

A.0.1mm B.5mm C.1mm D.10mm

84、产生视差的原因是（）。

A.观测时眼睛位置不正确B.目镜调焦不正确

C.前后视距不相等D.物像与十字丝分划板平面不重合

85、目镜对光和物镜对光分别与（）有关。

A.目标远近、观测者视力B.目标远近、望远镜放大倍率

C.观测者视力、望远镜放大倍率D.观测者视力、目标远近

87、在水准测量中，若后视点A的读数大，前视点B的读数小，则有（）。

A. A点比B点低B. A点比B点高

C. A点与B点可能同高D.无法判断

88、微倾水准仪安置符合棱镜的目的是（）。

A.易于观察气泡的居中情况B.提高管水准器气泡居中的精度

C.保护管水准器D.提高圆水准器气泡居中的精度

89、水准测量时，尺垫应放置在（）上。

A.水准点B.转点

C.土质松软的水准点D.需要立尺的所有点

90、设HA=15.032m，HB=14.729m，hBA=（）m。

A. -29.761 B. -0.303 C. 0.303 D. 29.761

93、转点在水准测量中起传递（）的作用。

A.高程B.水平角C.距离D.方向

94、国家标准《工程测量规范》（GB50026-2007）规定，四等水准测量每测段测站数应为（）。

A.奇数站B.偶数站         C.不作要求      D.视环境而定

95、国家标准《工程测量规范》（GB50026-2007）规定，四等水准测量中红黑面高差之差不得超过（）mm。

A.2 B.3 C.5 D.10

96、国家标准《工程测量规范》（GB50026-2007）规定，四等水准测量中红黑面读数之差不得超过（）mm。

A.2 B.3 C.5 D.10

97、四等水准测量时要求每测段测站数为偶数站，主要目的是消除（）。

A.i角误差B.标尺零点差C.读数误差D.视差

100、闭合水准路线高差闭合差的理论值为（）。

A. 0 B.与路线长度有关

C. 一个不等于0的常数D.由路线起点高程值确定

101、水准测量过程中，若标尺倾斜，则读数（）。

A.偏大B.偏小C.均有可能D.无影响

104、水准仪读得后视读数后，在一个方格的四个角M、N、O和P点上读得中丝读数分别为1.254m、0.493m、2.021m和0.213m，则方格上最高点和最低点分别是（）。

A. P、O B. O、P C. M、N D. N、M

105、水准测量计算校核∑h＝∑a—∑b和∑h＝H终—H始可分别校核（）是否有误。

A.水准点高程、水准尺读数B.水准点位置、记录

C.高程计算、高差计算D.高差计算、高程计算

106、自水准点M（HM＝100.000m）经8个站测至待定点A，得hMA＝+1.021m；再由A点经12个站测至另一水准点N（HN＝105.121m），得hAN＝+4．080m，则平差后的A点高程为（）。

A. 101.029m B. 101.013m C. 101.031m D. 101.021m

107、水准路线闭合差调整是对观测高差进行改正，方法是将高差闭合差按与测站数（或路线长度）成（）的关系求得高差改正数。

A.正比例并同号B.反比例并反号

C.正比例并反号D.反比例并同号

108、附合水准路线内业计算时，高差闭合差采用（）计算。

A. fh=∑h测－（H终－H起）B. fh=∑h测－（H起－ H终）

C. fh=∑h测D. fh=（H终－H起）－∑h测

109、水准仪的（）应平行于仪器竖轴。

A.视准轴B.圆水准器轴C.十字丝横丝       D.管水准器轴

111、闭合水准测法，若按顺时针施测到终点，则仪器与转点下沉将产生（）累积性误差。

A.“－”号B.“＋”号C.“±”号  D.“0”

112、水准仪i角是指（）在竖直面上的投影夹角。

A.纵丝与视准轴B. 管水准轴与视准轴

C.管水准轴与横丝D.视准轴与圆水准器轴

113、水准测量中，水准仪的i角对测量结果的影响可用（）方法消减。

A.求改正数B.多次观测求平均数

C.后前前后D.前后视距相等

114、用水准仪进行水准测量时，要求尽量使前后视距相等，是为了（）。

A.消除或减弱管水准轴不垂直于仪器旋转轴误差影响

B.消除或减弱仪器下沉误差的影响

C.消除或减弱标尺分划误差的影响

D.消除或减弱仪器管水准轴不平行于视准轴的误差影响

116、过水准管零点所作其内壁圆弧的纵向切线称为水准管轴，过圆水准器零点的球面法线称为圆水准盒轴。如仪器已检校，当气泡居中时，该两条轴线分别处于（）。

A.水平、铅直B.水平、倾斜      C.铅直、水平      D.铅直、倾斜

117、微倾水准仪应满足的三个几何条件中最重要的是（）。

A. 管水准轴应平行于视准轴B. 圆水准器轴应平行于竖轴

C. 十字丝横丝应垂直于竖轴D. 管水准轴应垂直于视准轴

118、检查管水准轴时，气泡居中旋转180°后，发现气泡偏离中心两格，校正时应旋转水准管改正螺丝，使气泡向中心移动（）。

A. 1格B. 2格       C. 3格         D. 4格

119、观测水平角时，采用改变各测回之间水平度盘起始位置读数的办法，可以削弱（）的影响。

A.度盘偏心误差B.度盘刻划不均匀误差

C.照准误差D.对中误差

122、量得两点间的倾斜距离为S，倾斜角为α，则两点间水平距离为（）。

A. S2sinαB. S2cosα      C. S2tanα       D. S2cotα

123、在高斯平面直角坐标系中，以纵坐标线北端按顺时针方向量到一直线的角度称为该直线的（）。

A.坐标方位角B.象限角C.水平角D.竖直角

124、坐标方位角是以（）为标准方向，顺时针转到直线的夹角。

A.真子午线方向B.磁子午线方向

C.坐标纵轴方向D.铅垂线方向

125、标准方向的北端或南端与直线间所夹的锐角叫做（）。

A.正象限角B.反方位角C.方位角       D.象限角

126、确定直线与（）之间的夹角关系的工作称为直线定向。

A.标准方向B.东西方向        C.水平方向     D.基准线方向

127、确定直线与标准方向之间的夹角关系的工作称为（）。

A.定位测量B.直线定向C.象限角测量D.直线定线

128、已知A（10.00，20.00）和B（20.00，30.00），则DAB＝（）。

A.14.14 B.28.28 C.42.42 D.56.56

132、象限角的角值为（）。

A. 0°～360°   B. 0°～180°C. 0°～270°    D. 0°～90°

133、坐标方位角的角值范围为（）。

A. 0°~270°    B. －90°~90°C. 0°~360° D. －180°~180°

134、某直线AB的坐标方位角为230°，则其坐标增量的符号为（）。

A. Δx为正，Δy为正B. Δx为正，Δy为负

C. Δx为负，Δy为正D. Δx为负，Δy为负

135、某直线的方位角为260°，则该直线的象限角为（）。

A. NE60°B. SE30°      C. SE80°       D. SW80°

136、方位角αAB＝255°，右夹角∠ABC＝290°，则αBA和αBC分别为（）。

A. 75°、5°B. 105°、185°    C. 105°、325°   D. 75°、145°

137、正西南方向的象限角为（）°。

A. WS45 B. WN45 C. NW45 D. SW45

138、一条指向正南方向直线的方位角和象限角分别为（）。

A. 90°、90°B. 180°、0°C. 0°、90°D. 270°、90°

140、用钢尺丈量某段距离，往测为112.314m，返测为112.329m，则相对误差为（）。

A. 1/3286 B. 1/7488 C. 1/5268 D.1/7288

141、一钢尺名义长度为30米，与标准长度比较得实际长度为30.015米，则用其量得两点间的距离为64.780米，该距离的实际长度是（）。

A. 64.748m B. 64.812m C. 64.821m D. 64.784m

142、下列选项不属于距离丈量的改正要求的是（）。

A.尺长改正B.名义长度改正C.温度改正     D.倾斜改正

143、使用函数型计算器进行坐标正算与反算时，当角度采用度分秒制，则角度表示模式应选择（）。

A. DEG B. RAD C. GRAD D. 任意模式都可以

144、下列选项不属于测量误差因素的是（）。

A.测量仪器B.观测者的技术水平C.外界环境      D.测量方法

146、测量误差按其性质可分为（）和系统误差。

A.偶然误差B.中误差        C.粗差        D.平均误差

147、测量工作对精度的要求是（）。

A.没有误差最好

B.越精确越好

C.根据需要，精度适当

D.仪器能达到什么精度就尽量达到

148、下列关于系统误差的叙述，错误的是（）。

A.系统误差具有积累性，对测量结果影响很大，它们的符号和大小有一定的规律

B.尺长误差和温度对尺长的影响可以用计算的方法改正并加以消除或减弱

C.在经纬仪测角中，不能用盘左、盘右观测值取中数的方法来消除视准差

D.经纬仪照准部水准管轴不垂直于竖轴的误差对水平角的影响，只能采用对仪器进行精确校正的方法来消除或减弱

149、衡量一组观测值的精度的指标是（）。

A.中误差B.允许误差       C.算术平均值中误差       D.相对误差

150、（）是测量中最为常用的衡量精度的标准。

A.系统误差B.偶然误差C.中误差          D.限差

151、等精度观测是指（）的观测。

A.允许误差相同B.系统误差相同

C.观测条件相同D.偶然误差相同

153、经纬仪的对中误差属于（）。

A.系统误差B.偶然误差C.中误差D.限差

155、在距离丈量中衡量精度的方法是用（）。

A.往返较差B.相对误差       C.闭合差        D.中误差

156、某边长丈量若干次，计算得到平均值为540m，平均值的中误差为0.05m，则该边长的相对误差为（）。

A. 0.0000925 B. 1/10800 C.1/10000 D. 1/500

157、（）可以解释为“某量的误差大小与该量的比值，并换算成分子为1的分数”。

A.相对误差B.极限误差C.真误差        D.中误差

158、在相同的观测条件下进行一系列的观测，如果误差出现的符号和大小具有确定性的规律，这种误差称为（）。

A.偶然误差B.极限误差C.相对误差D.系统误差

159、对某角观测4测回，每测回的观测中误差为±8.5″，则其算术平均值中误差为（）。

A. ±2.1″B. ±1.0″        C. ±4.2″       D. ±8.5″

161、对三角形进行5次等精度观测，其真误差（闭合差）为：＋4″、－3″、＋1″、－2″、＋6″，则该组观测值的精度（）。

A.不相等B.相等C.最高为＋1″      D.最高为＋4″

162、丈量一正方形的4个边长，其观测中误差均为±2cm，则该正方形的周长中误差为（）。

A. ±0.5cm B. ±2cm C. ±4cm D. ±8cm

163、真误差为（）与真值之差。

A.改正数B.算术平均数         C.中误差D.观测值

164、通常取（）倍或2倍中误差作为极限误差。

A. 1 B. 3 C. 4 D.6

165、容许误差是指在一定观测条件下（）绝对值不应超过的限值。

A.中误差B.偶然误差C.相对误差D.观测值

166、在观测次数相对不多的情况下，可以认为大于（）倍中误差的偶然误差实际是不可能出现的。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

170、在新布设的平面控制网中，至少应已知（）才可确定控制网的方向。

A.一条边的坐标方位角B.两条边的夹角

C.一条边的距离D.一个点的平面坐标

171、下列选项中，不属于导线坐标计算的步骤的是（）。

A.半测回角值计算B.角度闭合差计算

C.方位角推算D.坐标增量闭合差计算

172、导线坐标计算时，角度闭合差的调整方法是将闭合差反符号后（）。

A.按角度大小成正比例分配B.按角度个数平均分配

C.按边长成正比例分配D.按边长成反比例分配

173、导线坐标增量闭合差调整的方法是（）。

A.反符号按边长比例分配B.反符号按边数平均分配

C.按边长比例分配D.按边数平均分配

176、导线测量工作中，当角度闭合差在允许范围内，而坐标增量闭合差却远远超过限值，说明（）有错误。

A.边长B.角度C.高程D.连接测量

177、闭合导线观测转折角一般是观测（）。

A.左角B.右角C.外角D.内角

178、五边形闭合导线，其内角和理论值应为（）。

A. 360°B. 540°C. 720°       D. 900°

179、某附合导线的方位角闭合差角的角度改正数为（）。

A. +10″B. -5″C. -10″       D. +5″

180、实测四边形内角和为359°59′24″，则角度闭合差及每个角的改正数为（）。

A. ＋36″、－9″B. －36″、＋9″

C. ＋36″、＋9″D. －36″、－9″

181、国家标准《工程测量规范》（GB50026-2007）规定，图根导线宜采用6″级经纬仪（）测回测定水平角。

A.半个B.1个         C.2个D.4个

183、地形图的比例尺是1:500，则地形图上1mm表示地面的实际的距离为（）。

A. 0.05m B. 0.5m C. 5m D. 50m

184、地形图上如没有指北针则可根据图上（）方向判定南北方向。

A.河流流水方向B.山脉走向方向

C.房屋方向D.坐标格网

185、既反映地物的平面位置，又反映地面高低起伏形态的正射投影图称为地形图。地形图上的地貌符号用（）表示。

A.不同深度的颜色B.晕消线C.等高线D.示坡线

186、下列各种比例尺的地形图中，比例尺最大的是（）。

A. 1:5000 B. 1:2000 C. 1:1000 D. 1:500

187、比例尺为1:2000的地形图的比例尺精度是（）。

A. 2m B. 0.002m C. 0.02m D. 0.2m

188、下列关于比例尺精度，说法正确的是（）。

A.比例尺精度指的是图上距离和实地水平距离之比

B.比例尺为1:500的地形图其比例尺精度为5 cm

C.比例尺精度与比例尺大小无关

D.比例尺精度可以任意确定

189、等高距是两相邻等高线之间的（）。

A.高程之差B.平距C.间距D.差距

190、在大比例尺地形图上，坐标格网的方格大小是（）。

A. 50350cm B. 40350cm C. 40340cm D. 10310cm

193、地形图的等高线是地面上高程相等的相邻点连成的（）。

A.闭合曲线B.曲线C.闭合折线D.折线

194、地形图的比例尺用分子为1的分数形式表示时，（）。

A.分母大，比例尺大，表示地形详细

B.分母小，比例尺小，表示地形概略

C.分母大，比例尺小，表示地形详细

D.分母小，比例尺大，表示地形详细

195、在地形图上，量得A点高程为21.17m，B点高程为16.84m，AB的平距为279.50m，则直线AB的坡度为（）。

A. 6.8% B. 1.5% C. -1.5% D. -6.8%

196、一组闭合的等高线是山丘还是盆地，可根据（）来判断。

A.助曲线B.首曲线C.高程注记D.计曲线

197、地形图上用于表示各种地物的形状、大小以及它们位置的符号称为（）。

A.地形符号B.比例符号      C.地物符号       D.地貌符号

198、地形图比例尺的大小是以（）来衡量的。

A. 比例尺的分子B. 比例尺的倒数

C. 比例尺的比值D. 比例尺的精度

199、同样大小图幅的1：500与1：2000两张地形图，其表示的实地面积之比是（）。

A. 1:4 B. 1:16 C. 4:1 D. 16:1

200、用角度交会法测设点的平面位置所需的测设数据是（）。

A.一个角度和一段距离B.纵横坐标差

C.两个角度D.两段距离

201、在一地面平坦、无经纬仪的建筑场地，放样点位应选用（）。

A.直角坐标法B.极坐标法C.角度交会法      D.距离交会法

202、（）适用于建筑设计总平面图布置比较简单的小型建筑场地。

A.建筑方格网B.建筑基线C.导线网      D.水准网

203、在布设施工控制网时，应根据（）和施工地区的地形条件来确定。

A.建筑总平面设计图B.建筑平面图

C.基础平面图D.建筑立面及剖面图

204、对于建筑物多为矩形且布置比较规则和密集的工业场地，可以将施工控制网布置成（）。

A.GPS网B.导线网C.建筑方格网D.建筑基线

205、临街建筑的施工平面控制网宜采用（）。

A.建筑基线B.建筑方格网C.导线网D.建筑红线

206、施工平面控制网的布设，对于地形平坦而通视又比较容易的地区，如扩建或改建工程的工业场地，则采用（）。

A.三角网B.水准网      C.建筑基线       D.导线网

207、建筑方格网布网时，方格网的主轴线与主要建筑物的基本轴线平行，方格网之间应长期通视，方格网的折角应呈（）。

A. 45°B. 60°       C. 90°       D. 180°

208、建筑方格网布网时，方格网的边长一般为（）。

A.80～120m B.100～150m C.100～200m D.150～200m

209、建筑基线布设的常用形式有（）。

A.矩形、十字形、丁字形、L形       B.山字形、十字形、丁字形、交叉形

C.一字形、十字形、丁字形、L形D.X形、Y形、O形、L形

210、在施工控制网中，高程控制网一般采用（）。

A.水准网B.GPS网C.导线网       D.建筑方格网

211、建筑物的定位依据必须明确，一般有以下三种情况：（1）城市规划部门给定的城市测量平面控制点，（2）城市规划部门给定的建筑红线或规划路中线，（3）（）。

A.甲方在现场随意指定的位置

B.原有永久性建（构）筑物

C.场地四周临时围墙

D.原有人行小路

212、建筑物的定位是指（）。

A.进行细部定位

B.将地面上点的平面位置确定在图纸上

C.将建筑物外廓的轴线交点测设在地面上

D.在设计图上找到建筑物的位置

213、设已知水准点A的高程HA =6.953m，道路起点B的设计高程HB =7.381m，若水准仪后视A点水准尺读数为1.262 m，则B 点的前视读数为（）时，水准尺尺底就是B点设计标高位置。

A. 0.834 B. 1.690 C. 1.262 D. 0.417

214、建筑施工测量中设置的龙门板的顶部应为（）位置。

A.建筑物室外地面              B.建筑物室内地面

C.建筑物相对标高D.建筑物±0标高

216、在基础施工测量中，水平桩上的高程误差应在（）以内。

A. ±5mm B. ±10mm C. ±15mm D. ±20mm

217、采用设置龙门板法引测轴线时，用钢尺沿龙门板顶面检查轴线钉的间距，其相对误差不应超过（）。

A. 1/1000 B. 1/2000 C. 1/3000 D. 1/4000

220、用全站仪进行距离或坐标测量前，不仅要设置正确的大气改正数，还要设置（）。

A.乘常数B.湿度C.棱镜常数      D.温度

221、根据全站仪坐标测量的原理，在测站点瞄准后视点后，方向值应设置为（）。

A.测站点至后视点的方位角B.后视点至测站点的方位角

C.测站点至前视点的方位角D.前视点至测站点的方位角

222、全站仪测量点的高程的原理是（）。

A.水准测量原理B.导线测量原理

C.三角测量原理D.三角高程测量原理

223、若某全站仪的标称精度为±（3＋2310-62D）mm，则用此全站仪测量2km长的距离，其误差的大小为（）。

A. ±7mm B. ±5mm C. ±3mm D. ±2mm

224、全站仪有三种常规测量模式，下列选项不属于全站仪的常规测量模式的是（）。

A.角度测量模式B.方位测量模式

C.距离测量模式D.坐标测量模式

225、下列关于全站仪使用时注意事项的叙述，错误的是（）。

A.全站仪的物镜不可对着阳光或其他强光源

B.全站仪的测线应远离变压器、高压线等

C.全站仪应避免测线两侧及镜站后方有反光物体

D.一天当中，上午日出后一个时至两小时，下午日落前三小时到半小时为最佳观测时间

227、用全站仪进行点位放样时，若棱镜高和仪器高输入错误，（）放样点的平面位置。

A.影响B.不影响

C.盘左影响，盘右不影响D.盘左不影响，盘右影响

228、若用（）根据极坐标法测设点的平面位置，则不需预先计算放样数据。

A.全站仪B.水准仪       C.经纬仪       D.测距仪

230、通常认为，代表整个地球的形状是（）所包围的形体。

A.水准面    B.参考椭球面    C.大地水准面    D.似大地水准面

232、地面上某点到国家高程基准面的铅垂距离，是该点的（）。

A.假定高程  B.比高        C.绝对高程D.高差

233、地面上某一点到任一假定水准面的垂直距离称为该点的（）。

A.绝对高程      B.相对高程     C.高差       D.高程

234、地面上某一点到（）的垂直距离称为该点的相对高程。

A.大地水准面                B.高程基准面

C.假定水准面               D.平均海水面

236、两地面点的绝对高程之差称为（）。

A.高度        B.高差 C.高程 D.真高

237、1985国家高程基准的建立，利用了（）年间连续观测的验潮数据。

A.1950-1956    B.1952-1979    C.1973-1979    D.1979-1985

238、测量上使用的平面直角坐标系的坐标轴是（）。

A.南北方向的坐标轴为y轴，向北为正；东西方向的为x轴，向东为正

B.南北方向的坐标轴为y轴，向南为正；东西方向的为x轴，向西为正

C.南北方向的坐标轴为x轴，向北为正；东西方向的为y轴，向东为正

D.南北方向的坐标轴为x轴，向南为正；东西方向的为y轴，向西为正

239、由测量平面直角坐标系的规定可知（）。

A.象限与数学平面直角坐标象限编号及顺序方向一致

B.X轴为纵坐标轴，Y轴为横坐标轴

C.方位角由纵坐标轴逆时针量测0°～360°

D.直线的方向是以横坐标轴的东方向为起始方向

240、高斯投影能保持图上任意的（）与实地相应的数据相等，在小范围内保持图上形状与实地相似。

A.长度        B.角度 C.高度         D.面积

241、高斯投影是一个等（）横切椭圆柱投影，又称为横轴墨卡托投影。

A.长度B.高度         C.角度 D.面积

242、进行高斯投影后，离中央子午线越远的地方，长度（）。

A.保持不变B.变形越小     C.变形越大     D.变形无规律

243、将椭球面上的经纬线投影到高斯平面上，（）长度没有发生变化。

A.赤道线       B.中央子午线 C.纬圈       D.边缘经线

244、高斯平面直角坐标系的通用坐标，在自然坐标Y′上加500km的目的是（）。

A.保证Y坐标值为正数B.保证Y坐标值为整数

C.保证X轴方向不变形D.保证Y轴方向不变形

245、1980西安坐标系的大地原点定在我国（）省。

A.山西B.陕西        C.河南        D.四川

246、1954年北京坐标系的坐标原点在（）。

A.西安B.北京C.普尔科沃D.莫斯科

247、1954年北京坐标系是新中国成立后确定的国家大地坐标系，是与（）1942年坐标系联测经我国东北传算过来的。

A.前苏联B.美国    C.德国     D.英国

248、在工程建筑工地，为了便于平面位臵的施工放样，一般采用（）。

A.大地坐标系B.建筑坐标系C.空间坐标系D.地心坐标系

249、测量工作的基本原则中“从整体到局部”，是对（）方面做出的要求。

A.测量布局       B.测量程序C.测量精度       D.测量分工

251、测量上确定点的位臵是通过测定三个定位元素来实现的，（）不在其中。

A.距离B.方位角C.角度D.高差

253、测量上确定点的高程是通过（）工作来实现。

A.边长测量B.距离测量C.角度测量       D.高差测量

254、工程施工阶段，需要在实地进行（）工作。

A.工程踏勘B.施工设计C.施工放样       D.竣工测量

255、工程施工各阶段中，不需要进行实地测量工作的有（）阶段。

A.勘测B.设计C.施工D.竣工

256、下列长度单位中，不属于测量中常用的是（）。

A.尺B.米           C.分米         D.厘米

257、在测量的三项基本工作中，确定地面点的平面位臵除了观测水平距离以外，通常还需要观测（）。

A.水平角B.垂直角C.高差         D.天顶距

258测量工作中所采用的平面直角坐标系，其象限从（）开始按顺时针方向编号，依次为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ象限。

A.x轴南端B.x轴北端C.y轴南端       D.y轴北端

260、测量工作的基本原则中“由高级到低级”，是对（）方面做出的要求。

A.测量布局       B.测量程序       C.测量精度 D.测量质量

261、工程设计阶段，需要在地形图上进行（）工作。

A.长期规划及技术设计 B.总体规划及技术设计

C.总体规划及技术总结          D.长期规划及技术总结

264、地球上自由静止的水面，称为（）。

A.水平面       B.水准面 C.大地水准面       D.地球椭球面

266、大地水准面是通过（）的水准面。

A.赤道      B.地球椭球面      C.平均海水面 D.中央子午线

267、大地水准面是（）。

A.大地体的表面               B.地球的自然表面

C.一个旋转椭球体的表面       D.参考椭球的表面

269、某建筑物首层地面标高为±0.000m，其绝对高程为46.000m；室外散水标高为-0.550m，则其绝对高程为（）m。

A.-0.550       B.45.450       C.46.550        D.46.000

270、绝对高程指的是地面点到（）的铅垂距离。

A.假定水准面      B.水平面      C.大地水准面 D.地球椭球面

271、测量学中，称（）为测量工作的基准线。

A.铅垂线         B.大地线        C.中央子午线       D.赤道线

272、从地面点开始，沿铅垂线量至大地水准面的距离称为地面点的（）。

A.高差         B.绝对高程 C.相对高程D.高程

273、测量坐标系X轴、Y轴的位置与数学坐标系的X轴、Y轴的位置（）。

A.完全一样       B.相反 C.有时一样       D.不确定

274、高斯投影时，离中央子午线越远，子午线长度变形（）。

A.越大          B.越小 C.不变 D.不确定

275、下列关于高斯投影，说法错误的是（）。

A.除中央子午线外，其余子午线投影后均为凹向中央子午线的曲线

B.除赤道外的其余纬圈，投影后均为凸向赤道的曲线

C.除中央子午线外，椭球面上所有的曲线弧投影后长度都有变形

D.除赤道外，椭球面上所有的曲线弧投影后长度都有变形

277、高斯投影采用分带投影的目的是（）。

A.保证坐标值为正数            B.保证形状相似

C.限制角度变形                D.限制长度变形

278、在工程测量中，一般将高斯投影分带的宽度定为1.5°，中央子午线选在测区中央的目的是（）。

A.使X坐标值为正              B.使Y坐标值为正

C.使长度变形更小              D.使角度变形更小

279、我国大地水准面与（）的椭球面差距较大。

A.1954年北京坐标系            B.1980西安大地坐标系

C.2000国家大地坐标系          D.WGS-84世界大地坐标系

280、1954年北京坐标系是按（）平差逐步提供大地点成果的，因而不可避免地出现一些矛盾和不够合理的地方。

A.局部         B.整体 C.简单 D.复杂

281、以下不属于测量工作的基本范畴是（）。

A.高差测量     B.距离测量     C.导线测量 D.角度测量

282、静止的海水面向陆地延伸，形成一个封闭的曲面，称为（）。

A.水准面       B.水平面  C.铅垂面 D.圆曲面

283、下列关于对测绘资料的保存或处理，说法错误的是（）。

A.有报废的测绘资料需经有关保密机构同意才能销毁

B.数字化测绘资料比传统的纸介质数据资料更好保管和保密

C.测绘资料未经批准不得以任何形式向外扩散

D.任何单位和个人不得私自复制测绘资料

284、下列关于测绘内业生产中对电子文件的保存和处理，说法错误的是（）。

A.对一个电子文件处理之前首先要“备份”

B.保密测绘资料不得拷贝

C.定期清理文件可以避免使用发生冲突或误用陈旧的数据

D.每过一段时间要清理所有陈旧的备份文件

285、科研中所用（）的测绘数据、资料不属于国家秘密。

A.报废     B.公开        C.电子       D.纸质

287、下列长度单位换算关系中，错误的是（）。

A.1公分等于1分米 B.1公里等于1000米

C.1米等1000毫米             D.1毫米等于1000微米

288、下列关于角度单位，说法错误的是（）。

A.测量上一般不直接用弧度为角度单位

B.以度为单位时可以是十进制的度，也可以用60进制的组合单位度分秒表示

C.度是国际单位制单位

D.度及其分、秒是测量中表示角度的常用单位

291、任意两点之间的高差与起算水准面的关系是（）。

A.不随起算面而变化            B.随起算面变化

C.总等于绝对高程              D.无法确定

292、大地水准面可以用一个与它非常接近的椭球面来代替，这个椭球面称为（）。

A.参考面B.参考椭球面      C.地球面 D.参考地球面

293、关于中央子午线的说法正确的是（）。

A.中央子午线又叫起始子午线

B.中央子午线位于高斯投影带的最边缘

C.中央子午线通过英国格林尼治天文台

D.中央子午线经高斯投影无长度变形

294、地面点的空间位置是用（）来表示。

A.地理坐标                 B.平面直角坐标

C.坐标和高程 D.高斯平面直角坐标

295、建筑工程施工测量的基本工作是（）。

A.测图       B.测设       C.用图 D.识图

296、A点的高斯坐标为（112240m，19343800m），则A点所在6°带的带号及中央子午线的经度分别为（）。

A.11带，66° B.11带，63° C.19带，117° D.19带，111°

297、测量上确定点的（）是通过水平距离测量、水平角测量两项基本工作来实现的。

A.高程 B.位置       C.平面位置 D.高差

298、测量使用的高斯平面直角坐标系与数学使用的笛卡尔坐标系的区别是（）。

A.x与y轴互换，第一象限相同，象限逆时针编号

B.x与y轴互换，第一象限相同，象限顺时针编号

C.x与y轴不变，第一象限相同，象限顺时针编号

D.x与y轴互换，第一象限不同，象限顺时针编号

299、将设计的建（构）筑物按设计与施工的要求施测到实地上，作为工程施工的依据，这项工作叫做（）。

A.测定        B.测设        C.地物测量        D.地形测绘

300、在小范围内测制大比例尺地形图时，以（）作为投影面。

A.参考椭球面     B.大地水准面C.圆球面 D.水平面

302、在高斯平面直角坐标系中，中央子午线的投影为（）。

A.x 轴         B.y 轴        C.z 轴        D.中心轴

303、水准仪i角检测中，前后视距均为42m测得高差后，移仪器于一尺近旁测得远处尺上读数b′，其与应读前视b之差b′-b=-6mm，则此仪器的i角为（）。

A.-14.7' B.+14.7' C.-29.5' D.+29.5'

305、如果水准仪的十字丝横丝和竖轴不垂直，观测时要注意的是（）。

A.始终用十字丝的中间部分瞄准尺子上的刻划

B.始终用十字丝的一端瞄准尺子上的刻划

C.利用脚螺旋将十字丝横丝调成水平后，再用横丝读数

D.利用目估横丝应在的水平位臵，然后读数

306、整理水准测量数据时，计算检核所依据的基本公式是（）。

A.Σa-Σb=Σh B.Σh=ΣH终-ΣH始

C.Σa-Σb=Σh，h=H终-H始      D.fh≦Fh

307、依据《工程测量规范》三等水准测量测站前后视距的累积差不大于（）。

A.5m B.10m C.3m D.6m

309、《工程测量规范》规定，用DS3水准仪进行三等水准测量中红黑面高差之差不得超过（）。

A.2mm         B.3mm         C.5mm         D.10mm

310、双面水准尺的黑面是从零开始注记，而红面起始刻划（）。

A.两根都是从4687开始

B.两根都是从4787开始

C.一根从4687开始，另一根从4787开始

D.一根从4677开始，另一根从4787开始

311、双面水准尺同一位置红、黑面读数之差的理论值为（）mm。

A.0       B.100       C.4687或4787       D.不确定

314、水准仪的（）与仪器竖轴平行。

A.视准轴     B.圆水准器轴     C.十字丝横丝     D.水准管轴

315、水准测量时，长水准管气泡居中说明（）。

A.视准轴水平，且与仪器竖轴垂直    B.视准轴与水准管轴平行

C.视准轴水平                     D.视准轴与圆水准器轴垂直

316、设地面B、B′两点间相距80m，水准仪安臵在BB′中点时，测得高差hBB′=+0.228m；将水准仪移至离B′点附近2-3米处，读取B点水准尺上中丝读数=1.666m，B′尺上中丝读数=1.446m，则仪器的i角为（）。

A.+21.4″     B.-21.4″     C.+20.6″     D.-20.6″

318、水准测量中，水准仪的i角对测量结果的影响可用（）方法消减。

A.求改正数                  B.多次观测求平均数

C.后前前后                  D.前后视距相等

319、在检查水准仪的i角时，先将仪器至于两点中间，用双仪高法测得两点之间的高差不超过（）时，可以取其平均值作为两点高差的正确值。

A.2mm           B.3mm           C.5mm           D.6mm

320、采用微倾式水准仪进行水准测量时，经过鉴定的仪器视准轴也会发生偏差，这是因为（）。

A.水准器气泡没有严格居中

B.测量时受周围环境影响，仪器下沉等

C.水准管轴和视准轴没有严格平行，存在i角

D.操作不熟练，读数等发生偏差

321、附合水准路线内业计算时，高差闭合差采用（）计算。

A.fh=∑h测-（H终-H起）         B.fh=∑h测-（H起- H终）

C.fh=∑h测  D.fh=（H终-H起）-∑h测

323、国产水准仪的型号一般包括DS05、DS1、DS3，精密水准仪是指（）。

A.DS05、DS3B.DS05、DS1

C.DS1、DS3D.DS05、DS1、DS3

325、DSZ3型自动安平水准仪，其中“Z”表示（）。

A.安平   B.Z号   C.制动    D.自动

326、水准测量时，瞄准水准尺的一般步骤为（）。

A.物镜对光、初步瞄准、目镜对光、精确瞄准、消除视差

B.目镜对光、初步瞄准、物镜对光、精确瞄准、消除视差

C.初步瞄准、目镜对光、物镜对光、精确瞄准、消除视差

D.目镜对光、初步瞄准、精确瞄准、物镜对光、消除视差

327、下列高程测量方法中，用于测量两点之间的高差最精密的方法是（）。

A.水准测量   B.三角高程测量

C.GPS高程测量  D.气压高程测量

329、依据《工程测量规范》三等水准测量使用DS3水准仪测站的视线长度应不大于（）。

A.100m      B.80mC.75mD.50m

330、水准测量计算校核∑h＝∑a-∑b和∑h＝H终-H始，可分别校核（）是否有误。

A.水准点高程、水准尺读数        B.水准点位置、记录

C.高程计算、高差计算            D.高差计算、高程计算

331、已知水准A点的高程为82.523m,该点水准尺的读数为1.132m，欲测设B点的高程为81.500m，B点水准尺的读数应是（）。

A.0.109mB.1.455mC.2.155m         D.1.155m

333、下列关于测量记录的要求，叙述错误的是（）。

A.测量记录应保证原始真实，不得擦拭涂改

B.测量记录应做到内容完整，应填项目不能空缺

C.为保证测量记录表格的清洁，应先在稿纸上记录，确保无误后再填写

D.在测量记录时，记错或算错的数字，只能用细斜线划去，并在错数上方写正确数字

334、在经纬仪水准管轴校正时，若按校正方法完成一次校正后，若气泡仍偏移零点超过一格，则应（）。

A.继续按校正方法重复操作        B.按校正方法逆向操作

C.不需要再进行校正              D.完成其他校正后再进行该项校正

335、在一个测回中，同一方向的盘左、盘右水平度盘读数之差称为（）。

A.2C值 B.互差 C.测回差        D.半测回差

337、经纬仪望远镜照准目标的步骤是（）。

A.目镜调焦、物镜调焦、粗略瞄准目标、精确瞄准目标

B.物镜调焦、目镜调焦、粗略瞄准目标、精确瞄准目标

C.粗略瞄准目标、精确瞄准目标、物镜调焦、目镜调焦

D.目镜调焦、粗略瞄准目标、物镜调焦、精确瞄准目标

338、水平角观测时，为精确瞄准目标，应该用十字丝尽量瞄准目标（）。

A.顶部       B.底部       C.约1/2高处       D.约1/3高处

341、经纬仪基座上有三个脚螺旋，其主要作用是（）。

A.连接脚架       B.整平仪器       C.升降脚架        D.调节对中

342、以下经纬仪型号中，其精度等级最高的是（）。

A.DJ1B.DJ2C.DJ6D.DJ07

343、测量工作中水平角的取值范围为（）。

A.0°～180°       B.-180°～180°       C.-90°～90°       D.0°～360°

344、倾斜视线在水平视线的上方，则该垂直角（）。

A.称为仰角，角值为负              B.称为仰角，角值为正

C.称为俯角，角值为负              D.称为俯角，角值为正

345、经纬仪的水准管轴应（）。

A.垂直于竖轴 B.保持铅垂

C.平行于视准轴                  D.平行于横轴

346、测回法观测某水平角一测回，上半测回角值为102°28′13″，下半测回角值为102°28′20″，则一测回角值为（）。

A.102°28′07″ B.102°28′17″C.102°28′16″D.102°28′33″

347、当经纬仪进行完精平操作以后，发现圆水准气泡略有偏移，不完全居中，这时应（）。

A.重新整平，使圆气泡严格居中B.检校仪器

C.以精平时的管水准器为准           D.停止观测

348、DJ6光学经纬仪的分微尺读数器上，将单位长分为60小格，其每一小格代表的角度为（）。

A.1°    B.1′  C.1″         D.6″

349、经纬仪十字丝分划板上丝和下丝的作用是（）。

A.消除视差 B.检校十字丝 C.视距测量      D.瞄准目标

350、用经纬仪观测水平角时，尽量照准目标的底部，其目的是为了减弱（）误差对测角的影响。

A.对中      B.整平       C.目标偏心       D.仪器偏心

352、在一个竖直面内，视线与水平线的夹角叫做（）。

A.水平角       B.竖直角       C.天顶距        D.方位角

353、经纬仪精平操作应（）。

A.升降脚架     B.调节脚螺旋     C.调整脚架位置     D.平移仪器

354、利用经纬仪测量竖直角时，盘左位置抬高望远镜的物镜，若竖直度盘的读数逐渐增大，则下列竖直角的计算公式正确的是（）。

A.a左=L-90°  a右=270°-RB.a左=90°-L  a右=R-270°

C.a左=L-90°  a右=R-270°          D.a左=L-90°  a右=R-180°

355、DJ1、DJ2、DJ6型经纬仪，其下标数字1、2、6代表水平方向测量一测回方向的（）。

A.观测中误差B.偶然误差      C.系统误差  D.平均值误差

356、光学经纬仪安置于O点上，瞄准左目标M，水平度盘的读数为304°28′18″，瞄准右目标N的水平度盘读数为76°52′54″，则水平角∠MON为（）。

A.132°24′36″     B.227°35′24″     C.21°21′12″     D.228°24′36″

357、经纬仪不能直接用于测量（）。

A.点的坐标B.水平角   C.垂直角    D.视距

358、第Ⅱ象限直线，象限角R与方位角α的关系为（）。

A.R=180°-αB.R=α

C.R=α-180°D.R=360°-α

359、第Ⅲ象限直线，象限角R与方位角α的关系为（）。

A.R=180°-αB.R=α

C.R=α-180°D.R=360°-α

360、钢尺量距时，若所丈量的距离超过钢尺的本身长度，为量距准确，必须在通过直线两端点的（）内定出若干中间点，以便分段丈量，此项工作称直线定线。

A.竖直面 B.水平面  C.水准面       D.椭球面

361、已知第四象限某直线象限角为35°，则其坐标方位角为（）。

A.35°  B.145°  C.215°D.325

362、导线测量的左、右角之和为（）度。

A.180B.90C.0D.360

364、导线测量的外业工作有（）。

A.选点埋石、水平角测量、水平距离测量

B.埋石、造标、绘草图

C.距离测量、水准测量、角度测量

D.角度测量、距离测量、高差测量

365、《工程测量规范》（GB50026-2007）规定，三级导线往返测距离相对中误差应小于（）。

A.1/3000 B.1/5000C.1/7000 D.1/10000

367、已知某直线的象限角为SW75°，则其坐标方位角为（）。

A.75°          B.105°         C.255°          D.285°

369、坐标方位角为220°的直线，其象限角应为（）。

A.南西40°     B.西南50°      C.北东40°      D.东北50°

370、同一条直线，其正反坐标方位角相差（）。

A.0°        B.90°C.180°D.270°

371、在高斯平面直角坐标系中，以纵坐标线北端按顺时针方向量到一直线的角度称为该直线的（）。

A.坐标方位角 B.象限角   C.水平角      D.竖直角

373、确定直线与（）之间的夹角关系的工作称为直线定向。

A.标准方向B.东西方向      C.水平方向      D.基准线方向

374、确定直线与标准方向之间的夹角关系的工作称为（）。

A.定位测量      B.直线定向      C.象限角测量      D.直线定线

375、第Ⅳ象限直线，象限角R和坐标方位角α的关系为（）。

A.R＝αB.R＝180°－α

C.R＝α－180°  D.R＝360°－α

377、某直线的方位角为260°，则该直线的象限角为（）。

A.NE60°           B.SE30°         C.SE80°D.SW80°

378、正西南方向的象限角为（）度。

A.SE45       B.WN45C.NW45D.SW45

379、一条指向正南方向直线的方位角和象限角分别为（）度。

A.90、90B.180、0C.0、90D.270、90

380、为了防止错误发生和提高丈量精度，一般需进行往返测量，其成果精度用（）表示。

A.相对误差  B.中误差   C.限差       D.往返丈量差

382、一钢尺名义长度为30米，与标准长度比较的实际长度为30.015米，用其量得两点间的距离为64.780米，该距离的实际长度是（）。

A.64.748mB.64.812m C.64.821mD.64.784m

384、使用函数型计算器进行坐标正算与反算时，当角度采用度分秒制，则角度表示模式应选择（）。

A.DEGB.RADC.GRADD.任意模式都可以

385、精密量距时，进行桩顶间高差测量是为（）而进行的测量工作。

A.尺长改正     B.温度改正     C.倾斜改正     D.垂直改正

387、钢尺量距注意事项中，下列说法正确的是（）。

A.量完一段前进时，钢尺应沿地面拉动前进，以防钢尺断裂

B.丈量时应用力均匀拉紧，尺零点应对准尺段终点位置

C.测量整尺段数应记清，并与后测手收回的测钎数应符合

D.量距时如果人手不够，可以一个人慢慢操作

388、当钢尺的实际长度大于名义长度时，其丈量的值比实际值要（）。

A.大         B.小         C.相等        D.不定

389、为方便钢尺量距工作，有时要将直线分成几段进行丈量，这种把多根标杆标定在直线上的工作，称为（）。

A.定向  B.定线   C.定段       D.定标

390、在测量学中，距离测量的常用方法有钢尺量距、电磁波测距和（）测距。

A.普通视距法              B.经纬仪法

C.水准仪法              D.罗盘仪法

391、用钢尺进行一般方法量距，其测量精度一般能达到（）。

A.1/10—1/50              B.1/200—1/300

C.1/1000—1/3000 D.1/10000—1/40000

393、某直线的坐标方位角为163°50′36″，则其反坐标方位角为（）。

A.253°50′36″               B.196°09′24″

C.-16°09′24″               D.343°50′36″

394、第Ⅰ象限直线，象限角R和坐标方位角α的关系为（）。

A.R＝αB.R＝180°－α

C.R＝α－180°D.R＝360°－α

395、某直线AB的坐标方位角为50°，则其坐标增量的符号为（）。

A.Δx为正，Δy为正          B.Δx为正，Δy为负

C.Δx为负，Δy为正          D.Δx为负，Δy为负

398、某直线的方位角为60°，则该直线的象限角为（）。

A.NE60°      B.SE30°      C.SE80°D.SW80°

399、某直线的方位角为100°，则该直线的象限角为（）。

A.NE60°      B.SE30°      C.SE80°D.SW80°

400、某直线的方位角为320°，则该直线的象限角为（）。

A.NE40°      B.SE40°C.SW40°D.NW40°

401、在导线ABC中，BA、BC的坐标方位角分别为205°30′和119°30′，则左夹角∠ABC为（）。

A.86°       B.94°C.274°       D.－266°

402、第Ⅱ象限, 象限角R与方位角α的关系为（）。

A.α=R                       B.α=360°-︱R︱

C.α=180°+ RD.α=180°-︱R︱

403、第Ⅲ象限, 象限角R与方位角α的关系为（）。

A.α=R                       B.α=360°-︱R︱

C.α=180°+ RD.α=180°-︱R︱

404、第Ⅳ象限, 象限角R与方位角α的关系为（）。

A.α=360°-︱R︱B.α=180°-︱R︱

C.α=180°+ R                 D.α=R

407、根据两点坐标计算边长和坐标方位角的计算称为（）。

A.坐标正算     B.导线计算     C.前方交会     D.坐标反算

408、由一条线段的边长、方位角和一点坐标计算另一点坐标的计算称为（）。

A.坐标正算     B.坐标反算     C.导线计算   D.水准计算

409、坐标反算是根据直线的起、终点平面坐标，计算直线的（）。

A.斜距与水平角              B.水平距离与方位角

C.斜距与方位角              D.水平距离与水平角

411、一钢尺名义长度为30米，与标准长度比较的实际长度为30.012米，用其量得两点间的距离为65.339米，该距离的实际长度是（）。

A.65.366mB.65.351m     C.65.365m D.65.364m

412、直线的坐标方位角α和象限角R的关系描述不正确的是（）。

A.在第Ⅰ象限时α=RB.在第Ⅱ象限时R=α＋180°

C.在第Ⅲ象限时R=α－180°     D.在第Ⅳ象限时R=360°－α

413、某钢尺名义长度为30m，检定时的实际长度为30.012米，用其丈量了一段23.586m的距离，则尺长改正数应为（）。

A.-0.012mB.+0.012m     C.-0.009mD.+0.009m

414、精密钢尺量距中，所进行的倾斜改正量（）。

A.不会出现正值              B.不会出现负值

C.不会出现零值              D.会出现正值负值和零值

417、视距测量时用望远镜内视距丝装置，根据几何观测原理，同时测定两点间的（）的方法。

A.距离和高差                B.水平距离和高差

C.距离和高程                D.倾斜距离和高差

418、罗盘仪用于测定直线的（）。

A.真方位角                  B.磁方位角

C.坐标方位角                D.象限角

419、关于磁偏角，描述正确的是（）。

A.大小是固定不变的            B.不随时间变动

C.只有周年变化没有周日变化    D.因地而异

421、过地面上某点的真子午线方向与中央子午线方向常不重合，两者间的夹角称为（）。

A.中央线收敛角            B.子午线收敛角

C.磁偏角                  D.子午线偏角

423、已知A、B两点坐标为A（100.00，100.00），B（80.00，150.00），待测设点P的坐标为（130.00，140.00），则AP、AB边的夹角∠PAB为（）。

A.164°55′53″   B.58°40′17″

C.58°40′43″  D.164°56′03″

424、同精度观测是指在（）相同的观测。

A.允许误差    B.系统误差    C.观测条件    D.偶然误差

426、由于钢尺的尺长误差对距离测量所造成的误差是（）。

A.偶然误差B.可能是偶然误差也可能是系统误差

C.系统误差                D.既不是偶然误差也不是系统误差

427、对某一角度进行了一组观测，则该角的最或是值为该组观测值的（）。

A.算术平均值    B.平方和     C.中误差    D.平方和中误差

429、通常取（）倍或2倍中误差作为极限误差。

A.1        B.3C.4D.6

430、用观测值的中误差与观测值之比，称为（）。

A.极限误差     B.中误差     C.相对误差     D.允许误差

431、对某边观测4测回，观测中误差为±2cm，则算术平均值的中误差为（）。

A.±0.5cm      B.±1cmC.±4cmD.±2cm

432、仪器、人本身和外界环境这三个方面是引起测量误差的主要因素，统称为（）。

A.观测因素B.观测条件     C.观测误差     D.观测性质

433、水准测量中（）的误差属于系统误差。

A.水准管气泡居中                B.对水准尺读数

C.水准管轴不平行于视准轴        D.气候变化

434、测角时，用望远镜照准目标时，由于望远镜的放大倍数有限和外界的原因，照准目标可能偏左或偏右而引起照准误差，此误差称为（）。

A.系统误差     B.偶然误差      C.中误差      D.相对误差

435、在相同的观测条件下进行一系列的观测，如果误差出现的符号和大小具有确定性的规律，这种误差称为（  )。

A.偶然误差     B.极限误差     C.相对误差     D.系统误差

436、相同观测条件下，一组观测值的改正值之和恒（）

A.大于零     B.等于零     C.小于零     D.为正数

437、若对某角观测一个测回的中误差为±3″，要使该角的观测精度达到±1.4″，需要观测（）个测回。

A.2        B.3 C.4D.5

438、使用DJ6经纬仪，对两个水平角进行观测，测得∠A=30°06′06″，∠B=180°00′00″，其测角中误差A角为20″，B角为30″，则两个角的精度关系是（）。

A.A角精度高    B.B角精度高

C.两角观测精度一样高          D.无法确定

440、属于真误差的是（）。

A.闭合导线的角度闭合差  B.附合导线的角度闭合差

C.附合导线的全长闭合差          D.闭合导线的全长相对闭合差

442、下列关于系统误差的叙述，错误的是（）。

A.系统误差具有积累性，对测量结果影响很大，它们的符号和大小有一定的规律

B.尺长误差和温度对尺长的影响可以用计算的方法改正并加以消除或减弱

C.在经纬仪测角中，不能用盘左、盘右观测值取中数的方法来消除视准轴误差

D.经纬仪照准部水准管轴不垂直于竖轴的误差对水平角的影响，只能采用对仪器进行精确校正的方法来消除或减弱

443、衡量一组观测值的精度的指标是（）。

A.中误差B.允许误差

C.算术平均值中误差                  D.相对误差

444、下列误差中，（）为偶然误差。

A.照准误差和估读误差                B.横轴误差和指标差

C.水准管轴不平行于视准轴的误差      D.支架差和视准差

445、对某角观测4测回，每测回的观测中误差为±8.5″，则其算术平均值中误差为（）。

A.±2.1″B.±1.0″ C.±4.2″       D.±8.5″

446、对三角形进行5次等精度观测，其真误差（闭合差）为：＋4″、－3″、＋1″、－2″、＋6″，则该组观测值的精度（）。

A.不相等      B.相等      C.最高为＋1″      D.最高为＋4″

448、算术平均值中误差比单位观测值中误差缩小倍，由此得出结论是（）。

A.观测次数越多，精度提高越多

B.观测次数增加可以提高精度，但无限增加效益不高

C.精度提高与观测次数成正比

D.无限增加次数来提高精度，会带来好处

449、下列关于测量误差的说法中，属于错误说法的是（）。

A.测量误差按其性质可以分为系统误差和偶然误差

B.测量误差可以用绝对误差、相对误差、中误差和容许误差进行表示

C.测量工作中可以不存在测量误差

D.测量误差越小，观测成果的精度越高

450、下列关于偶然误差的说法中，属于错误说法的是（）。

A.在一定的观测条件下，偶然误差的绝对值不会超过一定的界限

B.绝对值大的误差比绝对值小的误差出现的概率要小

C.绝对值相等的正负误差出现的概率相等

D.偶然误差具有积累性，对测量结果影响很大，它们的符号和大小有一定的规律

451、若对某角观测一个测回的中误差为±6″，要使该角的观测精度达到±2.5″，需要观测（）个测回。

A.3          B.4 C.5 D.6

452、产生测量误差的原因不包括（）。

A.人的原因                     B.仪器原因

C.外界条件原因                 D.观测方法

453、测量工作对精度的要求是（）。

A.没有误差最好                 B.越精确越好

C.根据需要，精度适当           D.仪器能达到什么精度就尽量达到

455、用钢尺丈量两段距离，第一段长1500m，第二段长1300m，中误差均为+22mm，(  )。

A.第一段精度高                 B.第二段精度高

C.两段直线的精度相同           D.无法判断

457、一段直线丈量四次，其平均值的中误差为±10cm，若要使其精度提高一倍，问还需要丈量(  )次。

A.4次       B.8次       C.12次        D.16次

458、观测三角形三个内角后，将它们求和并减去180°所得的三角形闭合差为（）。

A.中误差 B.真误差C.相对误差      D.系统误差

459、下列说法，（）不是偶然误差的特性。

A.偶然误差的绝对值不会超过一定的限值

B.绝对值相等的正、负误差出现的机会相等

C.绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的机会多

D.偶然误差的平均值随观测次数的增加而趋于1

460、三角高程测量中，采用对向观测可以消除(  )的影响。

A.视差	B.视准轴误差

C.地球曲率差和大气折光差    D.水平度盘分划误差

462、在新布设的平面控制网中，至少应已知（）才可确定控制网的方向。

A.一条边的坐标方位角        B.两条边的夹角

C.一条边的距离              D.一个点的平面坐标

463、下列选项中，不属于导线坐标计算的步骤的是（）。

A.半测回角值计算            B.角度闭合差计算

C.方位角推算 D.坐标增量闭合差计算

465、闭合导线内角的观测值分别为138°23′45″,113°19′32″,93°56′21″,144°08′12″,50°11′38″，则该导线的角度闭合差为（）。

A.+32″       B.-32″      C.+28″       D.-28″

467、不属于平面控制测量的作用是（）。

A.控制误差积累                 B.保证测区内点位误差均匀

C.方便分组施工                 D.降低工作量

468、不属于导线测量优点的是（）。

A.布设灵活                     B.受地形条件限制小

C.点位精度均匀                 D.边长直接测定，导线纵向精度均匀

469、首选（适合）采用导线测量做控制的区域是（）。

A.城镇建筑密集区域B.建筑物稀疏，障碍物较少区域

C.面积较大区域                 D.高低起伏较大区域

472、导线测量中纵向误差主要是由（）引起的。

A.大气折光B.测距误差 C.测角误差   D.地球曲率

473、在三角测量中，最弱边是指（）。

A.边长最短的边             B.边长最长的边

C.相对精度最低的边         D.边长误差最大的边

474、地形图上0.1mm所代表的实地水平距离，称为（）。

A.测量精度 B.比例尺精度

C.控制精度 D.地形图精度

475、比例尺为1:10000的地形图的比例尺精度是（）。

A.10m      B.1mC.0.1mD.0.01m

478、影响地形图图幅清晰和成图质量的是（）。

A.控制点过密               B.等高距过小

C.比例尺过大               D.控制精度高

479、在（）上，量测某线段两端点间的距离及其高差，就可以计算出该线段的地面坡度。

A.平面图B.影像图 C.地形图      D.航摄相片

481、在特殊困难地区，图上的地物点相对附近图根点的平面位置中误差可相应放宽（）。

A.10%B.20%C.30%       D.50%

482、展绘控制点时，应在图上标明控制点的（）。

A.点号与坐标                   B.点号与高程

C.坐标与高程                   D.高程与方向

484、沉降观测时，为了提高观测精度，可采用固定测量人员、固定测量仪器和（）的“三固定”方法。

A.固定测量时间                 B.固定测量周期

C.固定测量路线                 D.固定测量精度

486、关于施工测量放线和验线的说法，错误的是（）。

A.测量放线工作必须严格遵守“三检”制度和验线制度

B.测量员放线工作完成后，必须进行自检，并填写自检记录

C.验线工作应由项目负责人进行，发现不合格立即返工重测

D.放线工作自检合格后，应填写《放线报验表》并报监理验线

488、关于建筑基线布设的要求的说法，错误的是（）。

A.建筑基线应平行或垂直于主要建筑物的轴线

B.建筑基线点应不少于两个，以便检测点位有无变动

C.建筑基线点应相互通视，且不易被破坏

D.建筑基线的测设精度应满足施工放样的要求

489、关于建筑物高程控制的说法，错误的是（）。

A.建筑物高程控制，应采用水准测量

B.水准点必须单独埋设，个数不应少于2个

C.当高程控制点距离施工建筑物小于200m时，可直接利用

D.施工中高程控制点不能保存时，应将其引测至稳固的建（构）筑物上

491、对于建筑物多为矩形且布置比较规则和密集的工业场地，可以将施工控制网布置成（）。

A.GPS网       B.导线网C.建筑方格网    D.建筑基线

492、用全站仪进行距离测量，安置好全站仪后，应首先设置相关参数，不仅要设置正确的大气改正数，还要设置（）。

A.仪器高B.湿度C.棱镜常数      D.后视方位角

494、用全站仪坐标放样功能测设点的平面位置，按提示分别输入测站点、后视点及设计点坐标后，仪器即自动显示测设数据β和D。此时应水平转动仪器至（），视线方向即为需测设的方向。

A.角度差为0°00′00″                 B.角度差为β

C.水平角为βD.方位角为0°00′00″

496、下列哪项不是全站仪能够直接显示的数值（）。

A.斜距B.天顶距C.水平角度  D.坐标

497、全站仪代替水准仪进行高程测量中，下列选项中说法错误的是（）。

A.全站仪的设站次数为偶数，否则不能把转点棱镜高抵消

B.起始点和终点的棱镜高应该保持一致

C.转点上的棱镜高在仪器搬站时，可以变换高度

D.仪器在一个测站的的观测过程中保持不变

498、下列关于全站仪使用时注意事项的说法中，属于错误说法的是（）。

A.禁止在高粉尘、无通风等环境下使用仪器

B.禁止坐在仪器箱上或者使用锁扣、背带和手提柄损坏的仪器箱

C.严禁用望远镜观测太阳，以免造成电路板烧坏或眼睛失明

D.在观测过程中，仪器连接在三脚架上时，观测者可以离开仪器

500、全站仪的竖轴补偿器是双轴补偿，可以补偿竖轴倾斜对（）带来的影响。

A.水平方向B.竖直角

C.视准轴                     D.水平方向和竖直角