多选题

1、关于光电测距的说法，错误的有（  ）。

A.仪器长期不用时，应将电池取出

B.镜站的后面应有反光源或强光源等背景不影响测距精度

C.大气条件稳定有利于提高测距精度

D.强电磁场存在有利于提高测距精度

E.测距时应防止阳光及其他强光直射接收物镜

2、下列选项中属于偶然误差的有（ ）。

A.水准管轴不平行于视准轴 B.钢尺的尺长误差 C.水准尺读数误差 D.瞄准误差 E.钢尺量距的温度误差

3、属于真误差的是（  ）。

A.闭合导线的角度闭合差

B.附合导线的坐标增量闭合差

C.闭合导线的全长闭合差

D.闭合导线的全长相对闭合差

E.闭合导线的坐标增量闭合差

4、下列关于测量误差的说法，正确的有（ ）。

A.测量误差按性质可分为系统误差和偶然误差

B.系统误差可以通过测量方法加以消除，所以测量成果中没有系统误差

C.经纬仪视准轴误差属于系统误差

D.为了减弱仪器i角误差， 水准测量采用控制视距差及视距累积差的方法

E.误差来源于仪器、观测人员和外界环境三方面因素

5、.导线的布设形式有（ ）。

A.图根导线   B.单向导线   C.闭合导线   D.附合导线   E.支导线

6、导线点位选择应满足的要求有（ ）。

A.点位应选在土质坚实，稳固可靠，便于保存的地点

B.相邻点通视良好，视线与障碍物保持一定距离

C.相邻两点间的视线倾角不宜过大

D.采用电磁波测距，视线应避开烟囱、散热塔等发热体及强磁场

E.原有控制点尽量避免使用

7、闭合导线和附合导线内业计算的不同点是（ ）。

A.方位角推算方法不同                  B.角度闭合差的计算方法不同

C.坐标增量闭合差计算方法不同          D.导线全长闭合差计算方法不同

E.坐标增量改正数计算方法不同

8、平面控制测量方法有（ ）。

A.卫星定位测量   B.导线测量   C.三角测量   D.直角坐标法   E.交会法

9、导线内业计算项目有（ ）。

A.角度闭合差计算与调整            B.坐标增量闭合差计算与调整

C.导线全长闭合差与导线全长相对闭合差计算

D.坐标计算                        E.坐标反算

10、传统的测量方法确定地面点位的三个基本观测量是（ ）。

A.水平角      B.竖直角     C.坡度     D.水平距离     E.高差

11、下列关于水准面，说法正确的有（ ）。

A.水准面有无穷多个

B.水准面处处都与其铅垂方向垂直

C.水准面上所有的点的大地高相等

D.水准面是不光滑的曲面

E.水准面是重力等位面

12、下列关于建筑工程测量的描述，正确的是（ ）。

A.工程勘测阶段，不需要进行测量工作

B.工程设计阶段，需要在地形图上进行总体规划及技术设计

C.工程施工阶段，需要进行施工放样

D.施工结束后，测量工作也随之结束

E.工程竣工后，需要进行竣工测量

13、1954年北京坐标系的缺陷有（ ）。

A.大地原点距我国甚远

B.参考椭球面与大地水准面存在明显差距

C.未进行整网平差

D.不能与1980西安坐标系进行坐标换算

E.不能提供平面直角坐标

14、测量工作的基本原则有（ ）。

A.从整体到局部                  B.先测角后量距

C.先控制后碎部                  D.由高级到低级

E.先外业后内业

15、在水准测量中，采用前后视距相等的方法可以消除或减弱 （ ）。

A.水准管轴不平行于视准轴引起的误差

B.水准尺分划不准确引起的误差

C.地球曲率和大气折光引起的误差

D.尺垫下沉引起的误差

E.水准尺零点误差

16、测回法采用盘左和盘右观测角值取平均作为一测回角值，这一 操作不能消除或减弱的误差包括（ ）。

A.横轴误差                      B.度盘刻划误差

C.视准轴误差                    D.竖轴误差

E.仪器对中误差

17、在角度测量过程中，造成测角误差的因素有（  ）。

A.读数误差                      B.仪器误差

C.目标偏心误差                  D.测量人员的错误操作

E.照准误差

18、水准仪和经纬仪的主要轴线相比，说法正确的是（ ）。

A.水准仪没有横轴

B.水准仪的水准管轴平行于视准轴

C.水准仪不需要考虑竖轴偏心的问题

D.水准仪没有竖轴

E.经纬仪的水准管轴不需要平行于视准轴

19、关于钢尺量距的说法，正确的有（ ）。

A.钢尺的名义长度总比实际长度长，量距时会产生尺长误差

B.钢尺的长度随温度变化，量距时应测定尺温

C.钢尺具有弹性，一般量距时应保持拉力均匀

D.量距时钢尺偏离定线方向，导致量距结果偏大

E.钢尺端点对不准属于系统误差，丈量时应尽量认真操作

20、坐标方位角的特性有（ ）。

A.坐标方位角加上或减去360°n，所指方位不变

B.坐标方位角加上或减去360°n，所指方位相反

C.正反坐标方位角相差180°

D.正反坐标方位角相差180°n

E.坐标方位角加上或减去180°n，所指方位不变

21、关于大地水准面的特性，下列描述正确的是（ ）。

A.大地水准面有无数个 B.大地水准面是不规则的曲面

C.大地水准面是唯一的 D.大地水准面是封闭的

E.大地水准面是光滑的曲面

22、下列关于建筑工程测量的描述，正确的是（ ）。

A.工程勘测阶段，不需要进行测量工作

B.工程设计阶段，需要在地形图上进行总体规划及技术设计

C.工程施工阶段，需要进行施工放样

D.施工结束后，测量工作也随之结束

E.工程竣工后，需要进行竣工测量

23、测量的基本工作有（ ）。

A.施工放样 B.距离测量 C.角度测量 D.高差测量 E.地形测量

24、工程施工各阶段中，需要进行实地测量工作的有（ ）阶段。

A.勘测 B.设计C.预算 D.施工 E.竣工

25、下列关于测量记录计算的基本要求中，属于正确说法的是（ ）。

A.计算有序B.四舍六入，五看奇偶，奇进偶舍 C.步步校核 D.预估结果

E.各项测量数据记录错误均可以修改

26、关于大地水准面的特性，下列说法正确的是（ ）。

A.大地水准面有无数个 B.大地水准面是不规则的曲面

C.大地水准面是唯一的 D.大地水准面是封闭的

E.任意一点的铅垂面总是垂直于该点大地水准面

27、为了确定地面点位，测量工作的基本观测量有（ ）。

A.角度 B.高差 C.距离 D.坐标值 E.高程

28、下列关于建筑工程测量的说法中，属于正确说法的是（ ）。

A.工程勘测阶段，不需要进行测量工作

B.工程设计阶段，需要在地形图上进行总体规划及技术设计

C.工程施工阶段，需要进行施工放样

D.施工结束后，测量工作也随之结束

E.施工范围小，建筑工程施工放样可以不做控制测量

29、新中国成立至今，我国先后采用的坐标系统有（ ）。

A.1954年北京坐标系 B.1956年黄海高程系

C.1980西安坐标系 D.1985国家高程基准

E.2000国家大地坐标系

30、测量工作的基本原则有（ ）。

A.从整体到局部 B.先测角后量距

C.先控制后碎部 D.由高级到低级

E.先外业后内业

31、下列关于测量基本工作的说法，正确的有（ ）。

A.测量基本工作有水平角测量、水平距离测量、高差测量

B.水平角测量和水平距离测量，目的是确定点的平面位臵

C.确定点的高程位臵，应进行高差测量

D.进行直线定向，需测量水平角

E.高差测量只能采用水准仪完成

32、下列关于建筑坐标系的描述，正确的是（ ）。

A.建筑坐标系的坐标轴通常与建筑物主轴线方向一致

B.建筑坐标系的坐标原点应设臵在总平面图的东南角上

C.建筑坐标系的纵坐标轴通常用A表示，横坐标轴通常用B表示

D.建筑坐标系的纵坐标轴通常用B表示，横坐标轴通常用A表示

E.测设前需进行建筑坐标系统与测量坐标系统的变换

33、测量工作的基本原则是（ ）。

A.布局上由整体到局部 B.精度上由高级到低级

C.次序上先测角后测距 D.布局上由平面到高程

E.次序上先控制后细部

34、传统的测量方法确定地面点位的三个基本观测量是（ ）。

A.水平角 B.竖直角 C.坡度 D.水平距离 E.高差

35、在测量的基础工作中，确定地面点坐标的主要工作是（ ）。

A.测量水平距离 B.测量方位角 C.测量竖直角 D.测量高差 E.测量水平角

36、测量工作的主要任务是（ ），这三项工作也称为测量的三项基本工作。

A.地形测量 B.角度测量 C.控制测量 D.高程测量 E.距离测量

37、测量学是研究地球的（ ）的科学。

A.形状 B.高程 C.大小 D.地面点位 E.角度

38、测量的基本工作包括（ ）。

A.高程测量 B.距离测量 C.角度测量D.绘制地形图 E.施工放样

39、测量上确定点的位置是通过测定三个定位元素来实现的，为（ ）。

A.距离 B.方位角 C.角度 D.高程 E.坐标值

40、下列关于水准面，说法正确的有（ ）。

A.水准面有无穷多个

B.水准面处处都与其铅垂方向垂直

C.水准面上所有的点的大地高相等

D.水准面是不光滑的曲面

E.水准面是重力等位面

41、1954年北京坐标系的缺陷有（ ）。

A.大地原点距我国甚远

B.参考椭球面与大地水准面存在明显差距

C.未进行整网平差

D.不能与1980西安坐标系进行坐标换算

E.不能提供平面直角坐标

42、在测量的基础工作中，确定地面点坐标的主要工作是（ ）。

A.测量水平距离 B.测量方位角 C.测量竖直角 D.测量高差 E.测量水平角

43、测量工作的主要任务是（ ），这三项工作也称为测量的三项基本工作。

A.地形测量 B.角度测量 C.控制测量 D.高程测量 E.距离测量

44、下列关于建筑坐标系，说法正确的是（ ）。

A.建筑坐标系的坐标轴通常与建筑物主轴线方向一致

B.建筑坐标系的坐标原点通常设臵在总平面图的东南角上

C.建筑坐标系的坐标轴通常用A、B分别表示坐标纵轴、横轴

D.对于前后、左右对称的建筑物，坐标原点可选在对称中心

E.测设前需进行建筑坐标系统与测量坐标系统的变换

45、测量的基本工作包括（ ）

A.高程测量 B.距离测量 C.角度测量 D.绘制地形图 E.施工放样

46、测量上确定点的位置是通过测定三个定位元素来实现的，为（  ）。

A.距离

B.方位角

C.角度

D.高程

E.坐标值

47、关于大地水准面的特性，下列描述正确的是（  ）。

A.大地水准面有无数个

B.大地水准面是不规则的曲面

C.大地水准面是唯一的

D.大地水准面是封闭的

E.大地水准面是光滑的曲面

48、下列关于建筑工程测量的描述，正确的是（  ）。

A.工程勘测阶段，不需要进行测量工作

B.工程设计阶段，需要在地形图上进行总体规划及技术设计

C.工程施工阶段，需要进行施工放样

D.施工结束后，测量工作也随之结束

E.工程竣工后，需要进行竣工测量

49、根据水准测量的原理，仪器的视线高等于（  ）。

A.后视读数+后视点高程

B.前视读数+后视点高程

C.后视读数+前视点高程

D.前视读数+前视点高程

E.前视读数+后视读数

50、水准器的分划值越大，说明（  ）。

A.内圆弧的半径大

B.其灵敏度低

C.气泡整平困难

D.整平精度低

E.整平精度高

51、四等水准测量中测站检核应包括（  ）检核。

A.前后视距差

B.视距累积差

C.红黑面中丝读数差

D.红黑面高差之差

E.高差闭合差

52、在水准测量中，由于仪器产生的误差包括（  ）引起的误差。

A.水准管轴不平行于视准轴

B.水准尺分划不精确

C.水准尺底部磨损

D.水准尺没有直立

E.水准管气泡没有居中

53、测站校核常用的方法是（  ）。

A.双面尺法

B.双仪高法

C.往返测法

D.闭合测法

E.附合测法

54、微倾式水准仪的基本结构由（  ）组成。

A.望远镜

B.水准器

C.照准部

D.基座

E.三脚架

55、高程测量按使用的仪器和方法不同分为（  ）。

A.水准测量

B.闭合路线水准测量

C.附合路线水准测量

D.三角高程测量

E.气压高程测量

56、在水准测量中，采用前后视距相等的方法可以消除或减弱（  ）。

A.水准管轴不平行于视准轴引起的误差

B.水准尺分划不准确引起的误差

C.地球曲率和大气折光引起的误差

D.尺垫下沉引起的误差

E.水准尺零点误差

57、在水准测量过程中，下列属于观测者的原因引起误差的有（  ）。

A.读数误差

B.尺垫下沉

C.仪器下沉

D.视差

E.水准尺倾斜

58、在水准测量过程中，下列属于外界条件的影响引起误差的是（  ）。

A.尺垫下沉误差

B.地球曲率及大气折光引起的误差

C.视差

D.温度的变化引起的误差

E.仪器下沉误差

59、在水准测量中，测量员应该遵循的原则是（  ）。

A.应力求前后视线等长

B.不准用手扶在仪器或脚架上，也不准两脚跨在一支脚架腿上观测

C.搬动仪器时无论迁移的距离远近，无论地面是否平坦，均不允许用手握住仪器的下部的基座或脚架

D.转点要先放尺垫，立尺必须力求竖直，不得前后左右歪斜

E.用塔尺时立尺人要经常检查尺子接头的卡口是否卡好，防止上节下滑

60、水准点按其保存的时间长短可分为（  ）。

A.永久性水准点

B.临时性水准点

C.已知水准点

D.待定水准点

E.附合水准点

61、水准路线的布设形式有（  ）。

A.附合水准路线

B.闭合水准路线

C.支水准路线

D.等外水准路线

E.四等水准路线

62、下列关于测量记录计算的基本要求，叙述正确的是（  ）。

A.外业观测数据必须直接填写在记录手簿上，不准用零散纸张记录，再行转抄

B.凡记录表格上规定应填写的项目不得空白

C.禁止擦拭、涂改和挖补数据，淘汰某整个部分时可用斜线划去，将正确数字写在原数上方

D.禁止连环更改，假如两个读数均错误，则应重测重记

E.水准测量中的厘米位和毫米位可以修改

63、水准测量时，记录必须按照以下要求（  ）。

A.记录者应记完每一数后，向观测者回报读数，以免记错

B.简单的计算及必要的校核应在测量进行时算出

C.高差计算“±”可以不写

D.记录数字有错误可以涂改

E.成果计算可以放在测量结束后完成

64、保证四等水准测量质量的具体措施包括（  ）。

A.明确建立高程控制测量的目的，事先有详尽计划，防止随意性

B.对仪器、工具进行全面检校

C.观测资料字迹清楚、填写齐全，涂改时要科学规范，确保真实、可靠，只有各项限差都合限，转抄整齐符合的资料，才能用于计算成果

D.闭合差是精度评定的依据，优良成果应在限差1／4之内。对超限成果应经分析后重测，最后做出技术小结和评价

E.测量路线长度应不超过16km

65、自动安平水准仪（  ）。

A.既没有圆水准器也没有管水准器

B.没有圆水准器

C.既有圆水准器也有管水准器

D.没有管水准器

E.没有微倾螺旋

66、自动安平水准仪的特点是（  ）。

A.操作简便

B.圆水准器泡居中后，能自动补偿

C.提高观测速度

D.有效减弱外界环境的影响

E.能大幅度提高观测精度

67、水准管的曲率半径越大，说明（  ）。

A.其分划值越小

B.灵敏度越高

C.分划值越大

D.灵敏度低

E.测量精度越高

68、常用的水准尺有（  ）。

A.塔尺

B.双面水准尺

C.钢尺

D.钢卷尺

E.折尺

69、四等水准测量的成果整理包括（  ）几项。

A.对记录、计算的复核

B.高差闭合差的计算

C.检查高差闭合差是否在允许范围内

D.高差闭合差的均等分配

E.高程计算

70、微倾式水准仪应满足的几何条件有（  ）。

A.水准管轴平行于视准轴

B.横轴垂直于仪器的竖轴

C.水准管轴垂直于仪器的竖轴

D.圆水准器轴平行于仪器的竖轴

E.十字丝的横丝应垂直于仪器的竖轴

71、微倾式水准仪的主要轴线有（  ）。

A.水准管轴LL

B.视准轴CC

C.圆水准器轴L′L′

D.仪器的横轴HH

E.仪器的竖轴VV

72、关于DSZ3水准仪的说法，正确的有（  ）。

A.配合双面尺，可以用于三等水准测量

B.下标数字3表示每公里往返测高差中数的中误差不超过3mm

C.字母Z表示自动

D.DSZ3水准仪没有管水准器,不需要精平

E.DSZ3水准仪观测精度高于微倾式S3水准仪

73、下列关于水准测量的说法，正确的有（  ）。

A.水准测量精度优于其他高程测量方法

B.用于水准测量的仪器必须能提供水平视线

C.水准测量是高程控制测量的首选方法

D.水准测量精度较高要求时，前后视距应尽量相等

E.S3水准仪，可用于二等水准测量

74、单一水准路线的布设形式有（  ）。

A.闭合水准路线

B.四等水准路线

C.附合水准路线

D.等外水准路线

E.支水准路线

75、在水准测量时，若水准尺倾斜，则其读数值（  ）。

A.当水准尺向前或向后倾斜时增大

B.当水准尺向左或向右倾斜时减小

C.总是增大

D.总是减小

E.不论水准尺怎样倾斜读数都是错误的

76、水准测量成果校核的方法有（  ）。

A.双面尺法

B.附合测法

C.往返测法

D.闭合测法

E.双仪器高法

77、下列关于测量记录计算的基本要求，叙述正确的是（  ）。

A.计算有序

B.4舍5入、偶进奇不进

C.步步校核

D.预估结果

E.4舍6入，5看奇偶，奇进偶舍

78、微倾式水准仪应满足的几何条件有（  ）。

A.水准管轴平行于视准轴

B.横轴垂直于仪器竖轴

C.水准管轴垂直于仪器竖轴

D.圆水准器轴平行于仪器竖轴

E.十字丝横丝应垂直于仪器竖轴

79、下列关于水准测量手簿观测数据的修改，说法错误的有（  ）。

A.米、分米位数据不得连环涂改

B.厘米、毫米位数据可以划改

C.记错的数据不允许划改

D.记错的数据可以用橡皮修改

E.厘米、毫米位数据不得划改，若有错误应整站重测

80、水准点宜设置在下列地点（  ）。

A.永久性和半永久性建筑物和构筑物上

B.地面坚实稳固之处

C.地质条件好、地势开阔便于观测之处

D.地势低湿、易于淹没之处

E.便于高程连测、便于保护、不易被损坏之处

81、影响水准测量成果的误差有（  ）。

A.视差未消除

B.水准尺未竖直

C.估读毫米数不准

D.地球曲率

E.仪器偏心误差

82、水准仪的望远镜主要是由（  ）等组成。

A.物镜

B.目镜

C.调焦透镜

D.十字丝分划板

E.视准轴

83、水准测量成果校核的方法有（  ）。

A.双面尺法

B.附合测法

C.往返测法

D.闭合测法

E.改变仪器高法

84、水准点宜设置在下列地点（  ）。

A.永久性和半永久性建筑物和构筑物上

B.地质条件好、地势开阔便于观测之处

C.地势低湿、易于淹没之处

D.地面坚实稳固之处

E.刚施工完成的高层建筑底层的轴线点上

85、以下属于光学经纬仪照准部构件的是（  ）。

A.望远镜

B.水平制动螺旋

C.水平微动螺旋

D.脚螺旋

E.度盘变换手轮

86、经纬仪整平的目的是（  ）。

A.使竖轴处于铅垂位置

B.使水平度盘水平

C.使横轴处于水平位置

D.使竖直度盘位于铅垂面内

E.使仪器中心与测站点标志中心位于同一铅垂线上

87、目前常见的角度测量仪器，其对中的方法有（  ）。

A.垂球对中

B.光学对中器对中

C.强制对中

D.激光对中

E.脚螺旋对中

88、测回法采用盘左和盘右观测角值取平均作为一测回角值，这一操作可以消除或减弱的误差包括（  ）。

A.照准部偏心误差

B.横轴误差

C.视准轴误差

D.竖轴误差

E.目标偏心误差

89、在角度测量过程中，造成测角误差的因素有（  ）。

A.读数误差

B.仪器误差

C.目标偏心误差

D.测量人员的错误操作

E.照准误差

90、测回法采用盘左和盘右观测角值取平均作为一测回角值，这一操作不能消除或减弱的误差包括（  ）。

A.横轴误差

B.度盘刻划误差

C.视准轴误差

D.竖轴误差

E.仪器对中误差

91、经纬仪可以测量（  ）。

A.磁方位角

B.水平角

C.真方位角

D.竖直角

E.象限角

92、下列普通光学经纬仪主要轴线需满足的几何条件中，属于正确的的几何条件有（  ）。

A.照准部的水准管轴应垂直于竖轴

B.视准轴应平行于水准管轴

C.横轴应垂直于竖轴

D.竖盘指标差应为90°

E.圆水准轴应垂直于竖轴

93、经纬仪水平角观测需注意的事项是（  ）。

A.仪器脚架踩实、高度适宜、连接牢固

B.精确对中与整平

C.照准标志竖直

D.记录清楚，不得涂改，有误立即重测

E.n个测回观测水平角时，各测回间应变换水平度盘起始位置的计算公式是360°/n

94、光学经纬仪应满足（  ）等几何条件。

A.横轴垂直于竖轴，即HH⊥VV

B.照准部水准管轴垂直于竖轴，即LL⊥VV

C.望远镜的视准轴垂直于横轴，即CC⊥HH

D.圆水准器轴平行于竖轴，即L′L′∥VV

E.照准部水准管轴应垂直于横轴，即LL⊥HH

95、垂直角观测的步骤是（  ）。

A.观测前应看清竖盘注记形式，定垂直角计算公式

B.对中、整平经纬仪，量取仪器高并记录

C.盘左位置瞄准目标，对准标尺确定目标高处，务必使竖盘水准管气泡居中后读数

D.盘右位置瞄准目标，对准标尺确定目标高处，务必使竖盘水准管气泡居中后读数

E.各个测回观测垂直角时，各测回间变换垂直度盘起始位置再观测

96、下列关于测回法观测水平角说法正确的有（  ）。

A.测回法适合于两个方向的单角观测

B.当竖盘位置位于望远镜左侧时，称为盘左状态，也称正镜

C.当竖盘位置位于望远镜右侧时，称为盘右状态，也称倒镜

D.盘右位置观测称为上半测回

E.盘左位置观测称为下半测回

97、以下关于测回法水平角观测注意事项中，说法正确的是（  ）。

A.仪器高度应与观测者的身高相适应

B.观测过程中不要用手扶三脚架

C.照准标志要竖直，瞄准目标时尽量照准目标中部

D.水平角观测过程中，不得再调整照准部水准管

E.应边观测、边记录、边计算，发现错误立即重测

98、测回法观测水平角时，照准不同方向的目标，对于照准部旋转方向说法正确的是（  ）。

A.盘左顺时针旋转

B.盘右逆时针旋转

C.盘左逆时针旋转

D.盘右顺时针旋转

E.任意旋转

99、采用DJ2经纬仪进行全圆方向法观测水平角，测站的限差要求有（  ）。

A.半测回归零差

B.2C值

C.2C互差

D.测回互差

E.指标差

100、采用DJ6经纬仪进行全圆方向法观测水平角，测站的限差要求有（  ）。

A.半测回归零差

B.2C值

C.2C互差

D.测回互差

E.指标差

101、经纬仪的主要轴线包括（  ）。

A.视准轴

B.横轴

C.水准管轴

D.竖轴

E.十字丝横丝

102、下列选项中，不属于经纬仪观测误差的是（  ）。

A.对中误差

B.照准误差

C.目标偏心误差

D.视准轴误差

E.竖盘指标差

103、关于经纬仪检验校正，下列说法正确的是（  ）。

A.经纬仪轴线关系的检验校正应首先检验校正照准部水准管轴垂直于竖轴

B.经纬仪各轴线关系校正存在相互影响

C.经纬仪检验校正的顺序可以随意调换

D.经纬仪检验校正必须按一定的顺序进行

E.在校正经纬仪轴线关系时，前后步骤不存在相互影响

104、DJ6光学经纬仪主要的组成部分有（  ）。

A.照准部

B.基座

C.脚架

D.水平度盘

E.垂球

105、在经纬仪使用过程中，以下说法正确的是（  ）。

A.地面松软和大风影响仪器的稳定

B.日照和温度影响水准管气泡的居中

C.大气层受地面辐射热的影响会引起照准误差

D.日照、温度、大风对角度观测没有影响

E.采用经纬仪进行测角时，可以选择阴天或空气清晰度好的晴天进行观测，以便提高观测成果的质量。

106、经纬仪的安置包括（  ）。

A.对中

B.整平

C.瞄准

D.读数

E.调焦

107、在必要工具的辅助下，光学经纬仪可直接观测（  ）。

A.水平角

B.坐标

C.高差

D.垂直角

E.视距

108、关于光学经纬仪各部件的使用，下列说法正确的是（  ）。

A.水平微动螺旋在水平制动螺旋拧紧的情况下才起作用

B.当度盘变换手轮不使用时，应合上手轮保护盖或锁上保护锁

C.当读数窗口中视场不够明亮时，可以调节反光镜

D.仪器装箱前应拧紧水平制动螺旋，松开望远镜制动螺旋

E.对于各部件的使用，都应做到用力均匀、手轻细心

109、以下对水平角的说法正确的是（  ）。

A.空间角在水平面上的投影

B.水平角角值可正可负

C.水平角观测是测量的基本工作之一

D.推算方位角时需要使用水平角观测的结果

E.可用于推算高差

110、下列关于水平角观测的说法，正确的有（  ）。

A.两个方向单角测量应采用测回法观测

B.水平角观测时，应采用十字丝交点附近的竖丝瞄准目标

C.全站仪可以用于水平角观测

D.方向数超过3个时，应采用方向法观测水平角

E.3个方向水平角观测采用方向法时，必须归零

111、下列关于方向法水平角观测限差的说法，正确的有（  ）。

A.J2经纬仪方向法归零差不超过8″

B.J2经纬仪方向法2C互差不超过13″

C.J2经纬仪方向法方向值测回互差不超过9″

D.J6经纬仪方向法归零差不超过18″

E.J6经纬仪方向法2C互差不超过24″

112、下列关于观测误差的叙述，正确的有（  ）。

A.经纬仪中心与测站点不在同一铅垂线上所造成的误差称为对中误差

B.对中误差可以通过观测方法消除

C.瞄准点越高，目标偏心误差越大

D.水平角观测时应尽量使标杆竖直，瞄准时尽可能瞄准标杆底部

E.测角精度要求较高时，应用垂球代替标杆

113、方向观测法观测水平角的测站限差有（  ）。

A.归零差

B.2C互差

C.测回差

D.竖盘指标差

E.大气折光误差

114、以下对水平角的说法正确的是（  ）。

A.空间角在水平面上的投影

B.水平角值可正可负

C.水平角观测是测量的基本工作之一

D.可用于推算高差

E.推算方位角时需要使用水平角观测的结果

115、下列关于水平度盘和垂直度盘说法正确的有（  ）。

A.水平度盘都是顺时针注记

B.水平度盘随照准部转动

C.垂直度盘都是顺时针注记

D.垂直度盘随望远镜转动

E.视线水平时，竖直度盘读数为90°

116、水准仪和经纬仪的主要轴线相比，说法正确的是（  ）。

A.水准仪没有横轴

B.水准仪的水准管轴平行于视准轴

C.水准仪不需要考虑竖轴偏心的问题

D.水准仪没有竖轴

E.经纬仪的水准管轴不需要平行于视准轴

117、当经纬仪各主要轴线关系处于理想状态，且经过精确整平后，忽略误差的影响，下列说法正确的是（  ）。

A.竖轴铅垂

B.视准面在一个铅垂面内

C.十字丝横丝水平

D.水平度盘水平

E.视准轴铅垂

118、在工程测量中，角度测量包括（  ）。

A.空间角测量

B.水平角测量

C.垂直角测量

D.方位角测量

E.倾斜角测量

119、DJ6光学经纬仪的读数装置一般有（  ）。

A.双平板玻璃测微器

B.单平板玻璃测微器

C.非数字化重合法

D.数字化重合法

E.分微尺测微器

120、DJ6型光学经纬仪的主要组成部分有（  ）。

A.基座

B.望远镜

C.水准管

D.水平度盘

E.照准部

121、经纬仪的安置包括（  ）。

A.对中

B.整平

C.瞄准

D.读数

E.调焦

122、下列选项中，（  ）属于观测误差。

A.对中误差

B.目标偏心误差

C.照准误差

D.读数误差

E.视准轴误差

123、角度测量分为（  ）。

A.水平角测量

B.直角测量

C.竖直角测量

D.三角测量

E.方位角测量

124、观测水平角时，采用改变各测回间水平度盘起始位置的读数方法，不可以消弱那些误差的影响（  ）。

A.度盘偏心误差

B.度盘刻划误差

C.照准误差

D.对中误差

E.读数误差

125、关于标准方向的说法，正确的有（  ）。

A.真子午线方向是通过地面某点并指向地磁南北极的方向

B.磁子午线方向可用罗盘仪测定

C.地面各点的真北（或磁北）方向互不平行

D.标准方向不同对直线的方位角没有影响

E.一般测量工作中常采用坐标纵轴作为标准方向

126、关于钢尺量距的说法，正确的有（  ）。

A.钢尺的名义长度总比实际长度长，量距时会产生尺长误差

B.钢尺的长度随温度变化，量距时应测定尺温

C.钢尺具有弹性，一般量距时应保持拉力均匀

D.量距时钢尺偏离定线方向，导致量距结果偏大

E.钢尺端点对不准属于系统误差，丈量时应尽量认真操作

127、关于直线方向的说法，正确的有（  ）。

A.一条直线的方向是根据某一标准方向来确定的

B.在测量工作中，直线是没有方向的

C.坐标方位角是测量工作中表示直线方向的主要方法

D.用象限角表示直线方向比用方位角表示要准确

E.方位角和象限角均可以表示直线的方向

128、确定直线方向的标准方向有（  ）。

A.中央子午线方向

B.真子午线方向

C.赤道方向

D.磁子午线方向

E.坐标纵轴方向

129、关于光电测距的说法，错误的有（  ）。

A.仪器长期不用时，应将电池取出

B.镜站的后面应有反光源或强光源等背景不影响测距精度

C.大气条件稳定有利于提高测距精度

D.强电磁场存在有利于提高测距精度

E.测距时应防止阳光及其他强光直射接收物镜

130、确定直线的方向，通常用该直线的（  ）来表示。

A.水平角

B.方位角

C.垂直角

D.象限角

E.倾斜角

131、关于标准方向的说法，错误的有（  ）。

A.真子午线方向是通过地面某点并指向地磁南北极的方向

B.磁子午线方向可用罗盘仪测定

C.地面各点的真北（或磁北）方向互不平行

D.标准方向不同对直线的方位角没有影响

E.一般测量工作中常采用坐标纵轴作为标准方向

132、

A.A

B.B

C.C

D.D

E.E

133、下列关于直线定向的说法，正确的有（  ）。

A.直线定向指的是确定直线与标准方向之间关系的一项工作

B.直线定向的标准方向有真子午线方向、磁子午线方向和坐标纵轴方向

C.坐标方位角是以坐标纵轴方向作为标准方向确定的

D.象限角可以确定直线方向

E.建筑坐标系的纵轴方向与测量坐标系纵轴方向必须一致

134、下列关于钢尺普通量距的说法，正确的有（  ）。

A.钢尺普通量距精度要求应达到1/3000

B.钢尺普通量距时应将钢尺拉紧、拉平、拉稳

C.钢尺普通量距时，钢尺弯曲总是使量距结果大于实际距离

D.倾斜地面钢尺普通量距可采用平量法或斜量法

E.普通钢尺量距时进行直线定线，必须采用经纬仪定线

135、确定直线方向的标准方向有（  ）。

A.坐标纵轴方向

B.真子午线方向

C.指向正北的方向

D.磁子午线方向

E.指向正南的方向

136、直线方向通常用该直线的（  ）来表示。

A.方位角

B.坐标增量

C.象限角

D.坡度

E.垂直角

137、距离测量的方法有（  ）。

A.钢尺量距

B.普通视距

C.GPS测距

D.全站仪测距

E.三角测距

138、钢尺按照起点刻线位置可分为（  ）。

A.50m

B.30m

C.端点尺

D.刻划尺

E.厘米分划尺

139、根据量距精度要求不同，钢尺量距一般分为（  ）。

A.直接量距

B.间接量距

C.一般方法量距

D.视距

E.精密量距

140、倾斜地面丈量的方法有（  ）。

A.平量法

B.视距法

C.斜量法

D.三角法

E.旋转法

141、用视距法测量地面两点之间的高差，需要观测的数据是（  ）。

A.上丝读数

B.中丝读数

C.下丝读数

D.仪器高

E.水平度盘读数

142、用视距法测量地面AB两点之间的水平距离，需要观测的数据是（  ）。

A.上丝读数

B.下丝读数

C.中丝读数

D.仪器高

E.竖盘读数

143、用钢尺进行距离测量采用平量法，应（  ）。

A.尺身拉平

B.确定直线坐标方位角

C.目估或经纬仪定线

D.进行往返丈量

E.进行倾斜改正

144、下列关于直线方位角说法正确的有（  ）。

A.某直线的坐标方位角为121°23′36″，则反坐标方位角为301°23′36″。

B.直线正反方位角相差180°

C.坐标方位角是以坐标纵轴为标准方向的

D.真方位角不能换算坐标方位角

E.磁方位角不能换算坐标方位角

145、关于直线定线，说法正确的有（  ）。

A.直线定线是确定分段点在直线端点确定的竖直平面内的一项工作

B.分段点偏离正确位置，距离测量结果总是变大

C.精度要求较高时，直线定线应采用经纬仪定线

D.目估定线适用钢尺一般量距

E.直线定线可以不借助仪器或工具，直观确定分段点

146、用两点的平面直角坐标值来反算这两点所在边长的坐标方位角时，应给反算角度加一个常数才能转化为实际的坐标方位角，即（  ）。

A.当△x>0, △y>0时应加360°

B.当△x>0, △y<0时应加360°

C.当△x<0, △y>0时应加180°

D.当△x<0, △y<0时应加180°

E.当△x>0, △y＝0时应加360°

147、用钢尺进行直线丈量，应（  ）。

A.尺身放平

B.确定好直线的坐标方位角

C.丈量水平距离

D.目估或用经纬仪定线

E.进行往返丈量

148、坐标方位角的特性有（  ）。

A.坐标方位角加上或减去360°n，所指方位不变

B.坐标方位角加上或减去360°n，所指方位相反

C.正反坐标方位角相差180°

D.正反坐标方位角相差180°n

E.坐标方位角加上或减去180°n，所指方位不变

149、全站仪在测量工作中的应用有（  ）。

A.控制测量

B.倾斜测距

C.地形测量

D.工程放样

E.变形观测

150、下列关于偶然误差的说法中，属于正确说法的是（  ）

A.在一定的观测条件下，偶然误差的绝对值不会超过一定的界限

B.绝对值大的误差比绝对值小的误差出现的概率要小

C.绝对值相等的正负误差出现的概率相等

D.偶然误差具有积累性，对测量结果影响很大，它们的符号和大小有一定的规律

E.偶然误差是可以完全避免的

151、下列选项中属于偶然误差的有（  ）。

A.水准管轴不平行于视准轴

B.钢尺的尺长误差

C.水准尺读数误差

D.瞄准误差

E.钢尺量距的温度误差

152、下列关于测量误差的说法中，属于正确说法的是（  ）。

A.测量误差按其性质可以分为系统误差和偶然误差

B.测量误差可以用绝对误差、相对误差、中误差和容许误差进行表示

C.测量工作中可以不存在测量误差

D.测量误差越小，观测成果的精度越高

E.测量误差都具有累积性

153、下列关于系统误差的说法中，属于正确说法的是（  ）。

A.系统误差具有积累性，对测量结果影响很大，它们的符号和大小有一定的规律

B.尺长误差和温度对尺长的影响可以用计算的方法改正并加以消除或削弱

C.在经纬仪测角中，不能用盘左、盘右观测值取中数的方法来消除视准轴误差

D.经纬仪照准部水准管轴不垂直于竖轴的误差对水平角的影响，只能采用对仪器进行精确校正的方法来消除或削弱

E.系统误差正负误差出现的概率几乎相等

154、下列选项中属于系统误差的有（  ）。

A.水准仪水准管轴不平行于视准轴

B.钢尺量距的温度误差

C.水准尺读数误差

D.瞄准误差

E.仪器对中误差

155、测量了两段距离及其中误差分别为：d1=136.45m±0.015m,d2=960.76m±0.025m,比较他们的测距结果，下列说法正确的是（  ）。

A.d1精度高

B.衡量距离精度指标是用相对误差

C.d2精度高

D.无限次增加距离丈量次数，会带来好处

E.d1和d2具有同等精度

156、偶然误差具有（  ）特性。

A.有限性

B.集中性

C.对称性

D.规律性

E.抵偿性

157、下列特性中，属于偶然误差具有的特性的是（  ）。

A.累积性

B.有界性

C.规律性

D.抵偿性

E.可加性

158、偶然误差具有下列（  ）特性。

A.绝对值大的误差比绝对值小的误差出现的概率要大

B.在一定的观测条件下，偶然误差的绝对值不会超过一定的限度

C.绝对值较小的误差比绝对值较大的误差出现的机会大

D.绝对值相等的正误差与负误差出现的机会相同

E.偶然误差的算术平均值随观测次数的无限增加而变大

159、属于真误差的是（  ）。

A.闭合导线的角度闭合差

B.附合导线的坐标增量闭合差

C.闭合导线的全长闭合差

D.闭合导线的全长相对闭合差

E.闭合导线的坐标增量闭合差

160、下列关于测量误差的说法，正确的有（  ）。

A.测量误差按性质可分为系统误差和偶然误差

B.系统误差可以通过测量方法加以消除，所以测量成果中没有系统误差

C.经纬仪视准轴误差属于系统误差

D.为了减弱仪器i角误差，水准测量采用控制视距差及视距累积差的方法

E.误差来源于仪器、观测人员和外界环境三方面因素

161、下列对于极限误差的理解，正确的有（  ）。

A.测量上偶然误差不会超过一特定的数值，此数值为极限误差

B.通常取3倍中误差作为极限值

C.极限误差可以用来衡量导线测量精度

D.通常情况下，处于极限误差范围内的误差出现的几率为99.7％

E.观测多边形内角，观测值之和与内角和理论值的差值为极限误差

162、下列关于相对误差的说法，正确的有（  ）。

A.相对误差是指观测误差与观测值之比，写成分子为1的分数形式

B.衡量量距精度的标准采用相对误差

C.导线全长相对闭合差属于相对误差

D.相对误差是精度指标之一

E.衡量测角精度采用相对误差

163、关于误差，下列说法正确的有（  ）。

A.误差总是存在的

B.误差是完全可以消除的

C.系统误差可以通过一些方法加以消除或减弱

D.偶然误差可以通过一些方法加以消除

E.误差无法完全消除但可以通过方法提高精度

164、下列误差中，（  ）为偶然误差。

A.估读误差

B.照准误差

C.2C误差

D.指标差

E.横轴误差

165、在实际工作中通常把2-3倍的中误差作为（  ）。

A.限差

B.相对误差

C.真误差

D.容许误差

E.实际误差

166、产生测量误差的原因有（  ）。

A.人的原因

B.仪器原因

C.外界条件

D.操作技术

E.以上都不是

167、对于误差处理方法得当的有（  ）。

A.仪器对中误差，采用测回间重新对中整平的方法来减弱影响

B.钢尺尺长误差，采用尺长改正的方法来消除影响

C.度盘分划误差，采用测回间度盘配置的方法来减弱影响

D.水准尺或仪器下沉误差，采用后前前后的观测顺序来减弱影响

E.竖轴倾斜误差，采用盘左盘右观测取平均值的方法来消除影响

168、关于系统误差说法正确的有（  ）。

A.系统误差具有统计规律性

B.系统误差的符号和大小都是确定的，或者具有一定的规律

C.系统误差可以通过观测方法或改正方法加以消除或减弱

D.系统误差对观测成果影响较小，观测过程中可以不予处理

E.系统误差可以采用多次观测取平均值的方法来消除或减弱

169、关于偶然误差说法正确的有（  ）。

A.偶然误差的符号和大小是不确定的

B.偶然误差具有统计规律性

C.无限次观测，偶然误差之和趋向于0，所以测量成果中偶然误差可以不存在

D.小误差出现的几率大

E.由于偶然误差的有界性，所以超限成果一律不采用

170、关于精度评定标准说法正确的有（  ）。

A.评价测量精度高低，任意统一标准都可以

B.评定精度标准有中误差、相对误差、极限误差

C.评价测角精度高低标准采用中误差

D.衡量量距精度标准采用相对误差

E.评价导线测量精度标准采用相对误差

171、衡量精度高低的标准有（  ）。

A.中误差

B.相对误差

C.极限误差

D.绝对误差

E.真误差

172、导线点位选择应满足的要求有（  ）。

A.点位应选在土质坚实，稳固可靠，便于保存的地点

B.相邻点通视良好，视线与障碍物保持一定距离

C.相邻两点间的视线倾角不宜过大

D.采用电磁波测距，视线应避开烟囱、散热塔等发热体及强磁场

E.原有控制点尽量避免使用

173、闭合导线和附合导线内业计算的不同点是（  ）。

A.方位角推算方法不同

B.角度闭合差的计算方法不同

C.坐标增量闭合差计算方法不同

D.导线全长闭合差计算方法不同

E.坐标增量改正数计算方法不同

174、闭合导线角度闭合差与（  ）。

A.导线的几何图形无关

B.导线的几何图形有关

C.导线各内角和的大小有关

D.导线各内角和的大小无关

E.导线的起始方位角有关

175、平面控制测量方法有（  ）。

A.卫星定位测量

B.导线测量

C.三角测量

D.直角坐标法

E.交会法

176、需进行改正数调整的闭合差有（  ）。

A.角度闭合差

B.纵坐标增量闭合差

C.横坐标增量闭合差

D.导线全长闭合差

E.导线全长相对闭合差

177、图根控制测量包括（  ）。

A.图根平面控制测量

B.图根高程控制测量

C.闭合导线测量

D.附合导线测量

E.支导线测量

178、导线内业计算项目有（  ）。

A.角度闭合差计算与调整

B.坐标增量闭合差计算与调整

C.导线全长闭合差与导线全长相对闭合差计算

D.坐标计算

E.坐标反算

179、导线内业计算中，按闭合差反符号分配的有（  ）。

A.高差闭合差

B.坐标增量闭合差

C.导线全长闭合差

D.导线全长相对闭合差

E.角度闭合差

180、导线观测数据有（  ）。

A.左角

B.右角

C.水平角

D.倾斜距离

E.水平距离

181、导线内业计算检核有（  ）。

A.角度改正数之和等于角度闭合差的相反数

B.角度改正数之和等于角度闭合差

C.坐标增量改正数之和等于坐标增量闭合差的相反数

D.坐标增量改正数之和等于坐标增量闭合差

E.起点坐标推算至终点坐标，必须一致

182、图根导线的成果包括（  ）。

A.导线外业观测手簿

B.导线平差成果

C.控制点点之记

D.水准测量外业手簿

E.水准测量平差成果

183、下列关于平面控制测量的说法，正确的有（  ）。

A.平面控制测量是指按照一定的精度，确定一系列控制点平面位置的一项工作

B.导线测量是平面控制的一种方法

C.随着测绘技术的发展，平面控制已经很少采用三角测量

D.大范围控制测量，宜选择单一导线测量

E.GPS控制网，可以用于场区平面控制测量

184、下列关于闭合导线测量的说法，正确的有（  ）。

A.闭合导线有3个检核条件

B.闭合导线角度闭合差调整采用按角的个数反符号平均分配

C.衡量闭合导线精度采用导线全长相对闭合差

D.闭合导线角度观测应测量内角

E.闭合导线精度优于附合导线精度

185、单一导线布设有（  ）形式。

A.闭合导线

B.附合导线

C.支导线

D.经纬仪导线

E.全站仪导线

186、附合导线有（  ）检核条件。

A.角度

B.纵坐标

C.横坐标

D.导线全长闭合差

E.导线全长相对闭合差

187、导线测量的外业工作有（  ）。

A.选点埋石

B.水平角测量

C.水平距离测量

D.垂直角测量

E.高差测量

188、下列测量工作，（  ）不属于导线内业工作。

A.水平角测量

B.水平距离测量

C.角度闭合差计算与调整

D.坐标增量闭合差计算与调整

E.导线全长相对闭合差计算

189、属于真误差的是（  ）。

A.闭合导线的角度闭合差

B.附合导线的坐标增量闭合差

C.闭合导线的全长闭合差

D.闭合导线的全长相对闭合差

E.闭合导线的坐标增量闭合差

190、导线测量的优点有（  ）。

A.布设灵活

B.受地形条件限制小

C.点位精度均匀

D.边长直接测定，导线纵向精度均匀

E.单一导线控制面积较大

191、下列说法，不属于单一导线测量优点的有（  ）。

A.布设灵活

B.受地形条件限制小

C.点位精度均匀

D.边长精度均匀，纵向精度均匀

E.控制面积大

192、关于导线测量，说法正确的有（  ）。

A.导线点位精度均匀

B.距离测量可采用视距法测量

C.高差测量是导线测量的一项工作内容

D.相邻点间的视线倾角不宜过大

E.导线布设灵活，受地形条件影响较小

193、关于导线测量，说法错误的有（  ）。

A.导线点只需通视即可

B.距离测量可采用视距法测量

C.导线点必须稳定可靠，能够长期保存

D.相邻点间的视线倾角不宜过大

E.采用电磁波测距时，不受外界条件影响

194、关于导线测量，做法正确的有（  ）。

A.闭合导线角度观测，观测多边形内角

B.三级导线测角，采用2秒经纬仪观测一测回

C.导线相邻边距离基本相等

D.相邻点间的视线倾角过大

E.三级导线测角，采用6秒经纬仪观测一测回

195、关于图根导线测量，做法正确的有（  ）。

A.闭合导线角度观测，观测多边形内角

B.采用支导线进行图根控制测量

C.导线相邻边距离基本相等

D.距离测量采用皮尺量距

E.测角采用6秒经纬仪观测一测回

196、关于支导线，做法正确的有（  ）。

A.左右角观测，增加检核条件

B.距离往返测量，提高观测精度

C.增加测角测回数，提供检核条件

D.半测回坐标测量确定点位坐标

E.支导线边长不做要求，测距精度保证即可。

197、提高导线测量精度，做法正确的是（  ）。

A.增加测角测回数

B.往返量距

C.改变导线布设形式

D.控制长短边，减小测角误差

E.增加多余观测

198、查找个别测角错误做法正确的是（  ）。

A.从起点向终点绘制草图，再从终点反向绘制草图，若其中一导线点接近，其余的错开，则此点测角错误

B.正反向推算方位角比对，方位角相近的边，则此角有误

C.从起点向终点根据角度和边长直接计算坐标增量，推算各点坐标，再从终点向起点同法推算各点坐标，同点坐标接近者，此点测角有误

D.长短边夹角测角有误

E.导线中间点测角有误

199、关于平面控制测量，说法正确的有（  ）。

A.平面控制测量可有效控制测量误差的积累

B.导线测量可用于一二等平面控制测量

C.GPS控制测量受地形条件限制较小

D.三角形网测量，检核条件较多，可用于较高等级控制测量

E.导线测量，受地形条件影响小，是城镇平面控制测量的首选

200、工程建设中常用的平面控制测量的方法有（  ）。

A.三角测量

B.高程测量

C.导线测量

D.GPS控制测量

E.水准测量

201、角度交会法适用于（  ）。

A.场地平坦

B.待测点离控制点较远

C.待测点离控制点较近

D.量距较困难的地区

E.量距较方便的地区

202、地形图上表示地物符号的是（  ）。

A.半依比例符号

B.等高线

C.非比例符号

D.高程注记

E.依比例尺符号

203、下列叙述中，（  ）符合等高线特性。

A.不同高程的等高线绝不会重合

B.同一等高线上各点高程相等

C.一般不相交

D.等高线稀疏，说明地形陡峭

E.等高线在任一图幅内必须闭合

204、地形图有下列基本应用（  ）。

A.一点平面坐标的测量

B.直线真方位角的测量

C.两点间水平距离的测量

D.一点高程的测量

E.两点间坡度的确定

205、关于图形，说法正确的有（  )。

A.平面图既能表示出地物位置也能表示出地表起伏形态

B.地形图既能表示出地物位置也能表示出地表起伏形态

C.地形图上表示消防栓一般采用非比例符号

D.地形图比例尺是数学要素

E.地形图采用的坐标系统是地形要素

206、关于数字地形图和传统模拟法纸质地形图说法正确的有（  ）。

A.数字地形图比纸质地形图易于保存

B.数字地形图保密性能比纸质地形图高

C.数字地形图比纸质地形图易于修测更改

D.数字地形图测绘比传统模拟法纸质地形图测绘方便，效率更高

E.数字地形图和传统模拟法纸质地形图相比较，更加便于利用

207、关于等高线说法正确的有（  ）。

A.等高线分为首曲线、计曲线、间曲线和助曲线

B.等高线用来描绘地表起伏形态

C.等高线一般不相交、不重合

D.区别山脊和山谷，除了等高线还需要高程注记

E.等高线是闭合曲线，所以等高线在任一图幅内必须闭合

208、比例尺精度是指地形图上0.1mm所代表的地面上的实地距离，则（  ）。

A.1:500比例尺精度为0.05m

B.1:20000比例尺精度为0.20m

C.1:5000比例尺精度为0.50m

D.1:10000比例尺精度为0.10m

E.1:2500比例尺精度为0.25m

209、在地形图上可以确定（  ）。

A.点的空间直角坐标

B.直线的坡度

C.直线的坐标方位角

D.确定汇水面积

E.估算土方量

210、下列关于等高线，说法正确的是（  ）。

A.等高线在任何地方都不会相交

B.等高线指的是地面上高程相同的相邻点连接而成的闭合曲线

C.等高线稀疏，说明地形平缓

D.等高线与山脊线、山谷线正交

E.等高线密集，说明地形平缓

211、地物注记包括（  ）。

A.文字注记

B.数字注记

C.符号注记

D.字母注记

E.高程注记

212、地形图上等高线的分类为（  ）。

A.示坡线

B.计曲线

C.首曲线

D.间曲线

E.助曲线

213、下面选项中不属于地性线的是（  ）。

A.山脊线

B.山谷线

C.分水线

D.等高线

E.示坡线

214、等高线具有（  ）特性。

A.等高线不能相交

B.等高线是闭合曲线

C.山脊线不与等高线正交

D.等高线平距与等高线正交

E.等高线密集表示坡度较大

215、下列关于地形图的地貌，说法正确的是（  ）。

A.地貌是地表面高低起伏的形态

B.地貌可以用等高线和必要的高程注记表示

C.地貌有人为的也有天然的

D.平面图上也要表示地貌

E.表示地貌的方法很多，常用的是等高线法

216、下列关于地物与地貌的区别与联系，说法正确的有（  ）。

A.平面图上只表示地物，不表示地貌

B.地物与地貌的总称是地形

C.地物是人为的，地貌是天然的

D.地物的表示与等高距无关，地貌的表示与等高距有关

E.地貌可以用等高线和必要的高程注记表示，地物可以按图式符号加注记表示

217、需要用非比例符号表示的地物有（  ）。

A.控制点

B.水井

C.围墙

D.消火栓

E.沟渠

218、下列关于地形图的地物，说法错误的有（  ）。

A.地物位于地表面

B.地形图上要全面反映所有地物的位置、形状、大小

C.地物是人工建造和自然形成的物体

D.地表面的固定性物体

E.所有的地物都要表示在地形图上

219、属于地形图的整饰要素的有（  ）。

A.图幅接合表

B.文字说明注记

C.采用的坐标系统名称

D.四周的图框

E.等高线

220、下列关于地形图测绘综合取舍的一般原则，说法正确的是（  ）。

A.地物位置准确，主次分明，符号运用恰当

B.保留主要、明显、永久性地物，舍弃次要、临时性地物

C.当两种地物符号在图上密集不能容纳，主要地物精确表示，次要的适当移位

D.过多同类地物聚于一处，可综合表示，如密集池塘可综合为湖泊

E.两种地物聚于一起，不能一一表示时，则只保留主要的地物

221、下列关于比例尺精度，说法错误的是（  ）。

A.比例尺精度指的是图上距离和实地水平距离之比

B.比例尺为1:500的地形图其比例尺精度为5cm

C.比例尺精度与比例尺大小无关

D.比例尺精度可以任意确定

E.比例尺越大，所表示的地形越详细，精度也越高

222、地物符号包括（  ）。

A.比例符号

B.线形符号

C.示意符号

D.注记符号

E.非比例符号

223、地物的注记符号包括（  ）。

A.文字注记

B.属性注记

C.数量注记

D.数字注记

E.符号注记

224、下列关于地形图的等高线说法正确的是 （  ）。

A.同一等高线上的点，其高程相等

B.不同等高线上的点，其高程有可能相等

C.等高线是闭合的曲线

D.等高线是高程相等的各点所连成的线

E.不同高程的等高线一般不相交也不重合

225、下列关于等高线的特性，说法错误的是（  ）。

A.等高距越大，表示坡度越大

B.等高距越小，表示坡度越大

C.等高线平距越大，表示坡度越小

D.等高线平距越小，表示坡度越小

E.等高线越密，表示地势越平缓

226、根据地物的形状大小和描绘方法的不同，地物符号可分为（  ）。

A.依比例符号

B.非比例符号

C.半依比例符号

D.地物注记

E.图示符号

227、地形图详细、真实地反映了（  ）等内容。

A.地物的分布

B.地形的起伏状态

C.地物的平面位置

D.地物、地貌高程

E.建筑物的高度

228、等高线的特性有（  ）。

A.同一等高线上各点的高程都相同

B.等高距相同时，等高线密，表示地面坡度陡；等高线疏，则表示地面坡度缓

C.一般情况下，等高线应是闭合曲线。只有在遇到用符号表示的峭壁和人工改造的坡地时，等高线才能断开

D.除了悬崖或绝壁之外，各种不同高程的等高线，因平距过小，无法表示而相交或重合外，一般情况下，每根等高线均是单独的闭合曲线

E.等高线与山脊线、山谷线任意相交

229、下列地形图术语中，属于地貌特征线的是（  ）。

A.等高线

B.山谷线

C.山脊线

D.示坡线

E.首曲线

230、阅读大比例尺地形图的要点是（  ）。

A.弄清地形图的比例尺、坐标系统、高程系统、分幅与拼接

B.学习与熟悉所使用的地形图图式，弄清各种符号、注记的正确含义，对基本地貌的等高线特征有正确的了解

C.在实地定向中正确使用地形图，检查图纸在复制过程中有无伸缩，必要时设法改正

D.到现场检查图纸的精确度、详细程度。对地物的长度或间距进行实地丈量，与用比例尺量得长度进行比较，以检查地形图的地物测绘精度

E.根据等高线，了解图内的地貌、地质构造和植物生长情况

231、下列关于等高线说法中，属于正确说法的是（  ）。

A.等高线在任何地方都不会相交

B.等高线指的是地面上高程相同的相邻点连接而成的闭合曲线

C.等高线稀疏，说明地形平缓

D.等高线与山脊线、山谷线正交

E.等高线平距与坡度成正比

232、下列关于地形图的说法，正确的有（  ）。

A.地形图是按一定的比例尺，用规定的符号表示地物、地貌的平面位置和高程的正射投影图

B.地形图的内容可归纳为四类，地形要素、注记要素、整饰要素和数学要素

C.等高线是地形图表示地貌的主要方法

D.规划设计前，需要进行地形图测绘

E.地形图测绘，比例尺选择越大越好

233、下列关于坡度的说法，正确的有（  ）。

A.坡度可正可负

B.地面AB两点坡度等于两点高差与两点水平距离的比值

C.坡度应写成百分数形式

D.地面AB两点坡度等于两点坡度角的正弦值

E.根据AB两点坡度值，可以判定上坡，还是下坡

234、下列关于地形图比例尺的说法，正确的有（  ）。

A.地形图比例尺指的是图上距离与实地水平距离的比值，写成分子为一的分数形式

B.地形图比例尺大小指的是比值的大小

C.地形图比例尺可以以图示形式表示

D.比例尺精度与地形图比例尺无关

E.地形图比例尺属于地形图的数学要素

235、下列关于地貌的说法，正确的有（  ）。

A.地貌指的是地表高低起伏形态

B.等高线是表示地貌的常用方法

C.河流属于地貌

D.地形包括地物和地貌

E.地貌的微小变化不能用等高线表示

236、关于测图比例尺的适用范围，说法正确的有（  ）。

A.要合理选择测图比例尺，以免选择不当造成浪费

B.对于城市市区或某些主体工程，通常采用1:1000比例尺的地形图

C.用作国民经济建设各部门规划、设计的重要依据的是1:50000比例尺的地形图

D.依照工程需要，可以参照相关规定选择合适的测图比例尺

E.比例尺越大，测图的时间、费用也越大，所以尽量选择小比例尺测图

237、下列关于地形图的等高线，说法正确的是（  ）。

A.同一等高线上的点，其高程相等

B.不同等高线上的点，其高程有可能相等

C.等高线是闭合的曲线

D.等高线是高程相等的各点所连成的线

E.不同高程的等高线一般不相交也不重合

238、下列关于地形图的等高线，说法正确的是（  ）。

A.相邻两条等高线之间的高差间隔叫等高距

B.相邻两条等高线之间的水平距离叫等高线平距

C.等高线不能准确表示各地貌要素的相关几何位置微小变化

D.坡度等于等高距与其相对应的等高线平距的比值

E.等高线匹配相应的符号或注记，可明确表示地貌的实质

239、地形图上等高线通常分为（  ）。

A.首曲线

B.计曲线

C.间曲线

D.助曲线

E.缓曲线

240、下列选项属于地物的是（  ）。

A.悬崖

B.铁路

C.黄河

D.长城

E.山谷

241、属于地形图图幅的整饰要素的有（  ）。

A.图幅接合表

B.文字说明注记

C.采用的坐标系统

D.四周的图框

E.等高线

242、地物符号分为（  ）。

A.比例符号

B.半比例符号

C.比例注记

D.非比例符号

E.地物注记

243、下列关于相同幅面的1:1000与1:500地形图的坐标格网，说法正确的有（  ）。

A.两者的坐标格网数相同

B.两者的坐标格网大小相等

C.前者的坐标格网数是后者2倍

D.前者坐标格网对应的实地面积是后者的4倍

E.前者坐标格网对应的实地周长是后者的4倍

244、下列选项属于地貌的是（  ）。

A.悬崖

B.丘陵

C.冲沟

D.长城

E.山谷

245、下列选项属于地貌的是（  ）。

A.悬崖

B.平原

C.黄河

D.长城

E.山谷

246、等高线平面位置误差的来源有（  ）。

A.测站点和地形点位置测定的误差

B.地形点选择的不合理

C.确定地性线上等高线通过点的误差

D.棱镜高量测的误差

E.勾绘等高线的误差

247、下列关于地形图的比例尺，说法正确的有（  ）。

A.用复式比例尺在图上量取和缩绘距离，比直线比例尺的精度高

B.大比例尺的地形图测图时，最小距离量至0.5m即可满足精度

C.中比例尺地形图一般多采用航测法成图

D.测图的比例尺越大，地物地貌表示越详细

E.实际应用中地形图的比例尺越大越好

248、测绘1:1000比例尺的地形图，可以选择的基本等高距有（  ）。

A.0.5m

B.1m

C.1.5m

D.2m

E.2.5m

249、影响等高线平距大小的有（  ）。

A.等高距的选择不同

B.测图比例尺的不同

C.实地地势的变化

D.描绘等高线的粗细不同

E.图面清晰度的不同

250、关于施工测量精度的说法，正确的有（  ）。

A.低层建筑物的测设精度要求小于高层建筑物的测设精度要求

B.装配式建筑物的测设精度要求小于非装配式建筑物的测设精度要求

C.钢筋混凝土结构建筑物的测设精度要求小于钢结构建筑物的测设精度要求

D.道路工程的测设精度要求小于桥梁工程的测设精度要求

E.民用建筑物的测设精度要求小于工业建筑物的测设精度要求

251、关于施工测量的说法，正确的有（  ）。

A.施工测量是将设计的建（构）筑物由图上标定在施工作业面上

B.施工测量不必遵循“从整体到局部、先控制后细部”的原则

C.施工测量的精度要求比地形测量的精度要求低

D.施工现场各种测量标志容易破坏，因此应埋设稳固并易于恢复

E.钢筯混凝土结构建筑物施工测量精度要求比钢结构建筑物高

252、关于场区控制测量的说法，错误的有（  ）。

A.控制网点位应选在通视良好、土质坚实、便于施测、利于长期保存的地点

B.建筑方格网点的布设，应与建（构）筑物的设计轴线平行

C.当采用导线网作为场区控制网时，导线相邻边的长度之比不宜超过1:4

D.场区高程控制网，应布设成闭合环线、附合路线或结点网

E.场区水准点应单独布设在场地相对稳定的区域，不得设在平面控制点的标石上

253、设计图纸是施工测量的主要依据，下列图纸中可以查取基础边线与定位轴线之间的尺寸关系的有（  ）。

A.建筑平面图

B.建筑立面图

C.基础平面图

D.建筑总平面图

E.基础详图

254、下列关于施工测量原则的说法中，属于正确说法的是（  ）。

A.应使用经过检校的测量仪器和工具进行测量作业

B.测量人员应严格执行质量管理规定，仔细复核放样数据，避免错误的出现

C.内业计算和外业测量时均应细心操作，注意复核，防止出错

D.测量仪器应符合有关的测量规范和施工规范的要求

E.测量时应采用精度较高的仪器，力求高精度测量

255、下列选项中，属于施工测量的内容有（  ）。

A.建立施工控制网

B.建筑物定位和基础放线

C.建筑物的测绘

D.竣工图的编绘

E.已知坡度线的测设

256、当测设的角度精度要求一般时，测设的具体步骤是（  ）。

A.设在地面上已有AB方向，要在A点以AB为起始方向，按设计图给出或计算出向右测设的水平角β

B.将经纬仪安置在A点，用盘左测设β

C.固定照准部，倒转望远镜成盘右，测设β角

D.取盘左、盘右测设的中点，为所测设的β角

E.测量A点水平角进行角度改正

257、测量放线工作应遵循测量工作的一般程序是（  ）。

A.从整体控制到局部放线或施测

B.选用合适的仪器、工具和方法

C.研究制定满足工程精度的措施

D.严格遵守技术规范和操作规程，认真进行校核

E.施工控制网容易被破坏，控制点可不保存，每次放样时重新布设

258、平面点位的测设方法有（  ）等。

A.直角坐标法

B.极坐标法

C.角度交会法

D.距离交会法

E.图解法

259、细部放样可采用（  ）等。

A.直角坐标法

B.极坐标法

C.长度交会法

D.方向线法以及角度前方交会法

E.测回法

260、当测设水平角的精度要求不高时，在施工现场可以采用简易方法测设直角。下列方法中可测设直角的有（  ）。

A.水平视线法

B.等腰法

C.切线支距法

D.3:4:5法

E.倾斜视线法

261、建筑物放线时，为了便于恢复各轴线的位置，应把各轴线延长到基槽外安全地点，其方法有（  ）。

A.轴线控制桩法

B.皮数杆法

C.锤球悬吊法

D.龙门板法

E.外控法

262、采用极坐标法测设点的平面位置，可选用的仪器工具有（  ）。

A.水准仪

B.经纬仪

C.水准尺

D.钢尺

E.全站仪

263、采用角度交会法测设点的平面位置，可选用的仪器工具有（  ）。

A.水准仪

B.经纬仪

C.全站仪

D.测距仪

E.GPS

264、关于施工控制网特点的说法，正确的有（  ）。

A.施工控制网控制的范围较小

B.施工控制测量的精度要求较高

C.施工控制点的使用较频繁

D.施工控制点的密度比较小

E.施工控制点容易受施工影响

265、关于建筑基线布设的说法，正确的有（  ）。

A.建筑基线应平行于主要建筑物的轴线

B.建筑基线点应不少于两个，以便检测

C.建筑基线点间应相互通视，不易被破坏

D.建筑基线的测设精度应满足施工放样要求

E.建筑基线的布设形式应根据基础平面图确定

266、建筑物施工中，可采用的高程传递的方法有（  ）。

A.皮数杆法

B.钢卷尺丈量法

C.吊线坠法

D.悬吊钢尺法

E.铅直仪法

267、施工测量的目的是把设计的建（构）筑物的（  ），按设计要求以一定的精度测设在地面上，作为施工的依据。

A.朝向

B.角度

C.平面位置

D.距离

E.高程

268、施工控制网按照控制的范围可分为（  ）。

A.平面控制网

B.高程控制网

C.场区控制网

D.建筑物施工控制网

E.自由网

269、根据场区的地形条件和建（构）筑物布置情况，场区平面控制网可布设成（  ）等形式。

A.导线网

B.建筑方格网

C.三角形网

D.水准网

E.GPS网

270、关于场区控制测量的说法，正确的有（  ）。

A.控制网点位应选在通视良好、土质坚实、便于施测、利于长期保存的地点

B.建筑方格网点的布设，应与建（构）筑物的设计轴线平行

C.当采用导线网作为场区控制网时，导线相邻边的长度之比不宜超过1:4

D.场区高程控制网，应布设成闭合环线、附合路线或结点网

E.场区水准点应单独布设在场地相对稳定的区域，不得设在平面控制点的标石上

271、关于施工测量的说法，正确的有（  ）。

A.建筑物轴线定位不属于施工测量

B.建筑物竣工后，测量工作随之结束

C.施工测量精度要求高于地形图测绘精度

D.基础抄平应使用水准仪

E.建筑物定位可以用原有建筑物作为测设依据

272、关于基础施工测量的说法，正确的有（  ）。

A.基础垫层轴线投测，可以采用经纬仪根据轴线控制桩投测

B.基础施工结束后，基础面标高检查要求不超过10mm

C.基础高程测设可以以基础剖面图为依据

D.基础平面位置测设可以以建筑平面图为依据

E.基础墙标高可以采用皮数杆控制

273、下列关于轴线投测方法的说法，正确的有（  ）。

A.多层建筑轴线投测可以采用经纬仪外控法

B.高层建筑轴线投测首选铅垂仪内控法

C.轴线投测可以采用吊钢尺法

D.多层建筑轴线投测可以采用吊锤球法

E.轴线投测可以采用水准仪

274、下列关于平面点位放样方法的说法，正确的有（  ）。

A.平面点位放样方法有直角坐标法、极坐标法 、交会法

B.建筑施工控制采用方格网布设，常选用直角坐标法放样

C.为了避免错误，放样时选用高精度仪器及方法，力求高精度

D.只有经纬仪时，选用角度交会法放样

E.采用全站仪极坐标法放样时，可不计算放样数据

275、测设的三项基本工作是（  ）。

A.已知水平距离的测设

B.已知坐标的测设

C.已知坡度的测设

D.已知水平角的测设

E.已知设计高程的测设

276、采用极坐标法测设点的平面位置可使用的仪器包括（  ）。

A.水准仪、测距仪

B.全站仪

C.经纬仪、钢尺

D.电子经纬仪

E.经纬仪、测距仪

277、采用角度交会法测设点的平面位置可使用（  ）完成测设工作。

A.水准仪

B.全站仪

C.光学经纬仪

D.电子经纬仪

E.测距仪

278、全站仪除能自动测距、测角外，还能快速完成一个测站所需完成的工作，包括（  ）。

A.计算平距、高差

B.计算三维坐标

C.按水平角和距离进行放样测量

D.将任一方向的水平方向值置为0°

E.内控法高层建筑物轴线的竖向投测

279、全站仪可以测量（  ）。

A.磁方位角

B.水平角

C.水平方向值

D.竖直角

E.坐标方位角

280、下列关于全站仪的说法，正确的有（  ）。

A.全站仪可以直接得到水平距离

B.全站仪采用方位角定向，应设置测站至后视点方位角

C.全站仪可以用来测量高差

D.全站仪可以进行极坐标放样

E.全站仪可以直接测得方位角

281、下列关于GPS测量说法，正确的有（  ）。

A.GPS指的是全球定位系统

B.GPS分为空间部分、地面部分和用户终端部分

C.GPS测量不受外界环境影响

D.GPS可用于平面控制测量

E.GPS分为静态测量和动态测量

282、用全站仪进行坐标测量时，要先设置（  ），然后便可在坐标测量模式下通过已知站点测量出未知点的三维坐标。

A.测站点坐标

B.测站仪器高

C.棱镜高

D.前视点方位角

E.后视点方位角

283、全站仪除能自动测距、测角外，还能快速完成一个测站所需完成的工作，包括（  ）。

A.计算平距、高差

B.计算三维坐标

C.按水平角和距离进行放样测量

D.将任一方向的水平方向值置为0°

E.按方位角进行放样

284、全站仪在使用时，应进行必要的准备工作，即完成一些必要的设置。下列选项属于全站仪的必要设置的有（  ）。

A.仪器参数和使用单位的设置

B.棱镜常数的设置

C.气象改正值的设置

D.仪器高的设置

E.视准轴的设置

285、用全站仪进行距离或坐标测量前，需要设置（  ）。

A.乘常数

B.湿度

C.棱镜常数

D.风速

E.大气改正值

286、下列关于全站仪使用时注意事项，正确的有（  ）。

A.有些全站仪可以不使用棱镜就测距

B.全站仪放样程序后视点可以设置坐标，也可以设置方位角

C.全站仪测量必须设置仪器高度

D.过冷和过热对于先进的全站仪没有精度的影响

E.全站仪物镜可以瞄向任何光源

287、用全站仪进行点的平面位置放样（给定待放样点的坐标），下列（  ）可以不需设置。

A.测站点坐标

B.测站仪器高

C.棱镜高

D.前视方位角

E.后视方位角

288、全站仪主要由以下（  ）部分组成。

A.测量部分

B.中央处理单元

C.输入

D.输出以及电源

E.激光发射

289、全站仪在测量中有广泛应用，主要有 （  ）。

A.坐标测量

B.导线测量

C.数字测图

D.放样测量

E.海洋测量

290、全站仪的主要技术指标有（  ）。

A.测程

B.标称测距精度

C.测角精度

D.放大倍率

E.信息化程度

291、全站仪由（  ）组成。

A.电子测距仪

B.光学经纬仪

C.电子经纬仪

D.电子记录装置

E.水准器

292、全站仪可以测量（  ）。

A.磁方位角

B.水平角

C.水平方向值

D.竖直角

E.距离

293、全站仪的常规测量模式一般有（  ）。

A.角度测量模式

B.距离测量模式

C.高程测量模式

D.坐标测量模式

E.方位测量模式

294、全站仪除能自动测距、测角外，还能快速完成一个测站所需完成的工作，包括（  ）。

A.计算平距、高差

B.计算三维坐标

C.按水平角和距离进行放样测量

D.按坐标进行放样

E.方位角测量

295、全站仪能同时显示和记录（  ）。

A.水平角、垂直角

B.水平距离、斜距

C.高差

D.点的坐标数值

E.方位角

296、全站仪除能自动测距、测角外，还能快速完成一个测站所需完成的工作，包括（  ）。

A.计算平距、高差

B.计算磁方位角

C.按水平角和距离进行放样测量

D.按坐标进行放样

E.将任一方向的方向值置为0°00′00″

297、全站仪在现代工程测量中得到了广泛的应用，借助于机内固化的软件，可以组成多种测量功能有（  ）。

A.计算并显示平距

B.进行偏心测量

C.进行对边测量

D.进行面积计算

E.自动绘图

298、全站仪可以实现的功能有（  ）。

A.测角度

B.测距离

C.测坐标

D.测方位角

E.放样

299、全站仪由（  ）四大部分组成。

A.电子经纬仪

B.电子测距仪

C.电子补偿器

D.电源部分

E.数据处理部分

300、全站仪角度测量，由于仪器原因引起的误差主要有（  ）。

A.视准轴误差

B.横轴误差

C.竖轴误差

D.对中误差

E.目标偏心误差

301、用全站仪进行坐标测量时，要先设置（  ），然后便可在坐标测量模式下通过已知站点测量出未知点的平面坐标。

A.测站点坐标

B.测站仪器高

C.棱镜高

D.前视方位角

E.后视方位角

302、全站仪在使用时，应进行必要的准备工作，完成一些必要的设置。下列选项属于全站仪的必要设置的有（  ）。

A.仪器参数和使用单位的设置

B.棱镜常数的设置

C.气象改正值的设置

D.仪器高的设置

E.视准轴的设置

303、光电测距成果的改正计算有（  ）。

A.加乘常数改正计算

B.气象改正计算

C.倾斜改正计算

D.三轴关系改正计算

E.测距、测角精度计算

304、全站仪的主要技术指标有（  ）。

A.最大测程

B.自动化和信息化程度

C.测距标称精度

D.放大倍率

E.测角精度

305、全站仪在测量工作中的应用有（  ）。

A.控制测量

B.倾斜测距

C.地形测量

D.工程放样

E.变形观测

306、光电测距仪按照测定载波传播时间的方式不同可分为（  ）。

A.脉冲式测距仪

B.相位式测距仪

C.红外测距仪

D.短程测距仪

E.激光测距仪

307、下列关于高差说法，正确的有（  ）。

A.地面两点的高程之差称为高差

B.高差与水准面选择有关系

C.hAB=-hBA

D.高差与地面两点位置有关系

E.A点高于B点，则hAB大于0

308、在AB两点之间进行水准测量，得到满足精度要求的往返测高差为hAB=+0.005m，hBA=-0.009m，已知A点的高程为HA=417.462m则（  ）。

A.B点的高程为417.460m

B.B点的高程为417.469m

C.往返测高差闭合差为+0.014m

D.B点的高程为417.467m

E.往返测高差闭合差为-0.004m

309、设A点为后视点，B点为前视点，后视读数a=1.240m，前视读数b=1.428m，则下列说法正确的是（  ）。

A.hAB=-0.188m

B.后视点比前视点高

C.若A点高程HA=202.016m，则视线高程为203.256m

D.若A点高程HA=202.016m，则前视点高程为202.320m

E.后视点比前视点低